1. Technická specifikace bionádob:

Obecná charakteristika:	nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu

s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickou

normou 	ČSN EN 840 -1,-5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)

- RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)

Objem:	240 litrů

Barva: 	hnědá

Materiál:	polyetylen (HDPE)

Chemická odolnost	- vhodné pro sběr bioodpadu

- odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám

(od -40oC do +80oC)

- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům

Konstrukce nádob:	- odolnost proti extrémním provozním podmínkám

- hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu

- 2 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozní úpravou

- gumové tlumiče pod víkem nádoby sloužící k odvětrávání a snižování hlučnosti při manipulaci

- víko nádoby musí být vybaveno madlem na čelní hraně víka i po jeho bocích a musí být uchyceno na čtyřech bodech

- vertikální souvislý pás větracích otvorů, min. 14 cm široký na obou protilehlých bočních stranách nádoby pro dobrou cirkulaci vzduchu po celé výšce nádoby, velikost větracího otvoru 4 až 6 mm

- zesílený okraj na výsyp

- mřížkový plastový rošt nad dnem nádoby musí být odklopný

Tloušťka stěny nádoby:           min. 3,5 mm

Nosnost nádoby:	min. 96 kg

Hmotnost nádob:                     min. 13 kg

Značení:	- na přední straně nádoby bude termoprintem vyražen  bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BIOODPAD ČESKÝ TĚŠIN (BIOODPAD – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BIOODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá

- na boční straně nádoby termoprintem vyražení  bezpatkovým písmem  čtyřmístného evidenčního čísla (např. 0001 -1500), velikost 25 mm, barva písma termoprintu bílá

Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu

Požadavek na dodávku:	             nádoby budou dodány kompletně smontované s výjimkou koleček

Množství BIO nádob:

Celkový počet BIO nádob: 1.500 ks

Obecná charakteristika:	nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu

s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickými

normou ČSN EN 840-3, -5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)

- RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)

Objem:	770 litrů

Barva: 	hnědá

Materiál:	polyetylen (HDPE)

Chemická odolnost	- vhodné pro sběr bioodpadu

- odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám

(od -40oC do +80oC)

- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům

Konstrukce nádob:                  - masivní konstrukce

- odolnost proti extrémním provozním podmínkám

- hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu

- 4 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozní úpravou, min. 2 kolečka bržděná

- min. 4 madla po bocích nádoby pro jednoduchou obsluhu

- víko nádoby musí být vybaveno gumovými zarážkami v počtu min 4 ks sloužícími  k odvětrání víka a rovněž ke snížení hluku při manipulaci s víkem

- ploché víko

min. 5 mm

Nosnost nádoby:	 min. 300 kg

Hmotnost nádoby:                    min. 45 kg

Značení:	- na přední straně nádoby nádoby termoprintem vyražen  bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BIOODPAD ČESKÝ TĚŠIN (BIOODPAD  – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BIOODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá

- na boční straně nádoby termoprintem vyražení  bezpatkovým písmem  třímístného evidenčního čísla (např. 001 - 035), velikost 25 mm, barva písma termoprintu bílá

Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu

Požadavek na dodávku:	             nádoby budou dodány kompletně smontované

Množství BIO nádob:

Celkový počet BIO nádob: 35 ks