- Pasportizace objektu Masarykovy základní školy v Českém Těšíně ( včetně školní družiny pracoviště ul. Komenského )

- Technická zpráva

- (obecný popis)

- Úvod

- Základní škola se nachází v blízkosti vlakového nádraží a autobusového stanoviště  Českého Těšína a zároveň nedaleko centra města, je tak snadno přístupná i pro děti  a žáky z okolních obcí. Škola má dlouholetou tradici, byla zřízena v roce 1924.  Ke škole přísluší školní družina, dílny, jídelna s kuchyní a tělocvična. Kapacita škole je cca 500 žáků.

Dispoziční řešení

Základní škola je třípodlažní s půdním prostorem a suterénem. Hlavní vstup do základní školy je ze strany ulice Komenského. V přízemí základní školy vedou výstupy i do dvorní částí, kde je možné přejít dvorem do objektu dílen. Vstup do tělocvičny je ze strany ulice Frýdecká a také spojovací chodbou v 1. NP z objektu školy.

V 1. nadzemním podlaží se nachází  třídy, sociální zařízení pro chlapce a dívky, šatny a tělocvična.

V 2NP  se nachází učebny a sociální zařízení pro personál, chlapce a dívky. Dále  sekretariát, ředitelna a ekonomické oddělení a kabinety.

V 3.NP jsou učebny, kabinety, sociální zařízení pro chlapce a dívky a 2 vstupy do půdního prostoru na obou křídlech základní školy.

V podkroví jsou 3 místností, které byli v minulosti využívány jako nabíjecí stanice, sklad elektrolytu, a akumulátorovna.

V suterénu jsou umístěný šatny žáků, umyvárna pro chlapce a dívky a sociální zařízení pro chlapce a dívky situované poblíž tělocvičny. Dále sklady školního zařízení, kabinety, údržbářská dílna a kuchyň s příslušenstvím. Zásobování kuchyně je z dvorní částí s přístupem z ulice Frýdecká.

K základní škole přísluší dva domky, které jsou samostatně stojící a propojeny se základní školou krčkem. V současné době slouží pro bytové účely  a v jedné z nich je také v přízemí mateřská školka.  Ve dvoře školy je nový 3 podlažní samostatně stojící objekt dílen.

Přesné dispoziční řešení a rozdělení jednotlivých místností víz půdorysy jednotlivých podlaží.

- Výplně otvoru.

Okna jsou jednokřídlová až čtyřkřídlová dřevěná. Dveře jsou dřevěné jednokřídlové i dvoukřídlové.

Schodiště.

Ve škole jsou na obou křídlech schodiště vedoucí z přízemí do 3 patra a suterénu a jedno schodiště které vede z 2.NP do půdního prostoru. V druhém křídle objektu školy je vedeno schodiště do půdního prostoru z jedné samostatné místností v 3.NP. V objektu školy byl vybudován nový výtah vedoucí z 3.NP do přízemí s výstupem do dvorní částí objektu školy.

- Podlahy.

Nášlapní vrstvu podlah tvoří tvoři z větší částí PVC a  keramické dlažby. U schodiště je lité teraco.

- Zastřešení objektu

Střecha je sedlová s hliníkovou  krytinou na bednění. Konstrukci krovu tvoří stojaté stolice s vaznicemi, pozednicemi a vaznými trámy.

Nový objekt dílen má plochou střechu.

- Napojení na inženýrské sítě.

Objekt  je napojená na veřejný vodovod,  veřejný plynovod, rozvod NN. Dešťová a splašková kanalizace je svedený do uličního kanalizačního řádu.

Stav konstrukčních prvku.

Vnitřní prostory, okna a dveře jsou udržované. Venkovní fasáda je na mnohá místech poškozená a vyžaduje opravu. Ve škole bylo provedená částečná oprava sociálního zařízení. Týká se sociálního zařízení pro chlapce a dívky, které přísluší k učebnám v jednotlivých podlažích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K pasportizaci

Tato byla provedena digitalizací dostupné části PD. Byl proveden průzkum stavebního archivu v Českém Těšíně, kde byly vyselektovány relevantní výkresy. Jedná se o :

-přístavba dílen a školní družiny ZDŠ Komenského Český Těšín (1981 ) OPOS Karviná,projekce Č.Těšín (,zodp.projektant M.Adámek)

-půdorysy,řezy z PD „Generální oprava ZDŠ Komenského Český Těšín“ (1984 ) OPOS Karviná,projekce Č.Těšín (,zodp.projektant M.Adámek)

-dtto,dodatky z následujících let (1992),rekonstrukce objektu „domku“na mat.školku

Na základě této dokumentace a pořízené fotodokumentace byly  vyneseny fasády komplexu budov. Tyto v dostupné PD zcela chybí.

-Rekonstrukce vybraného sociálního zařízení (MK Engineering – ing.Krauz ) – 2006

Dle této PD byly aktualizovány příslušné fragmenty půdorysů.

Rozměry a kóty převzaty z výkresové PD.

Pozn. : s ohledem na velikost objektu a umístění na tisknutelných formátech  je principiálně převzato značení části objektu na křídla A,B,C. Tato křídla ovšem nemají důslednou stavební logiku. Pro přehlednost je u razítka vždy schéma s vyznačením příslušné části budovy.

V Českém Těšíně 12/2015						Ing.arch. Czeslaw Mendrek