MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

###### tECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁSTI GASTRO

| Zakázka č. | : | 0124-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |  |
| Datum | : | Únor 2024 Počet stran: 2 Arch. číslo: 0124-2/gastro |  |

Obsah:

- Základní cíle navrhovaného řešení

- Kapacita výroby

- Legislativa

- Popis rozmístění provozu a navrženého řešení

- Požadavky na zhotovitele

- Základní cíle navrhovaného řešení

Cílem navrženého řešení je modernizace kuchyně se všemi pracovními úseky, v ní umístěnými, s maximálně možným využitím stávajících technologií, které budou před plánovanou výměnou obkladů a elektroinstalace v prostoru kuchyně, odborně odpojeny, přesunuty do jiného prostoru v objektu školy a po dokončení stavebních úprav kuchyně nainstalovány zpět, pouze s minimálními změnami dispozic a výměnou několika kusů dosluhujících nebo morálně zastaralých, energeticky náročných technologií. Ostatní části stravovacího provozu, jako například, sklady, hrubá přípravna zeleniny, příjem surovin,

zázemí personálu a odpadové hospodářství, nebylo předmětem zadání a v návrhu byl pouze zohledněn jeho stav a návaznosti na řešené prostory.

- Kapacita výroby

Současné kapacity výroby zůstanou nezměněny, v provozu bude denně produkováno maximálně 600 porcí obědů, s výběrem ze 2 druhů hlavních jídel a jedné polévky. Denně je přibližně 180 porcí obědů distribuováno do jídelny v ZŠ Slezská Český Těšín a 20 porcí do jídelny ve Slezské Diakonii. Až 400 obědů denně je vydáváno z prostoru kuchyně do jídelny, která k ní přiléhá.

- Legislativa

V návrhu byly respektovány předpisy vymezující činnost při výrobě pokrmů a provozu stravovacích služeb:

- Vyhláška 137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl.č. 602/2006 Sb.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- Popis navrženého řešení

Pomocí nového řešení dojde k vylepšení stávajícího stavu s maximálním využitím stávajícího vybavení s výměnou pouze těch zařízení, které jsou na konci životnosti, vyžadují časté opravy a těch které svou energetickou náročností a morálním zastaráním neumožňují efektivní a rentabilní provoz. Důraz byl kladen na zvýšení kapacity mycího stroje, vzhledem k tomu, že stávající mycí stroj je nejen na hranici životnosti a ani kapacitně nestačí, mytí nádobí probíhá z velké části ručně.

Většina zařízení bude po demontáži. zpětně nainstalována na původní místa a dojde pouze k minimálním změnám dispozic, bez dopadu na vzduchotechniku, která zůstane bez úprav. Počítá se s kompletní demontáží všech stávajících zařízení a jejich opětovnou montáží po dokončení úprav v kuchyni.

Nově doplněné zařízení umožní plynulé kontinuální vaření, s následným uchováním při bezpečné teplotě, v průchozí termoskříni, do doby expedice. Nové technologie přinesou do provozu kuchyně potřebné úspory energie a díky menšímu vyzařovanému teplu (indukční sporák, izolované multifunkční zařízení, mycí stroj s rekuperací tepla z odpadních par), i zlepšení klima v kuchyni.

Stávající technologie určené k demontáži, přesunu a následné opětovné instalaci jsou v návrhu i soupisce označeny modře, nově navržené technologie jsou zvýrazněny červeně.

Způsob provozu v kuchyni bude beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny.

Po provedení rekonstrukce a modernizace bude zaktualizován systém kritických bodů HACCP, ve kterém budou zohledněny navržené změny.

- Požadavky na zhotovitele

Provést demontáž modře označených zařízení, jejich přesun do prostor ve stejném patře objektu ve kterém se nachází kuchyně a následně, v termínu stanoveném zadavatelem, provést jejich opětovnou montáž v prostoru kuchyně. Je počítáno s ustavením do roviny, napojením na ochranné pospojování, přívody vody, odpadu, elektro, plynu podle typu zařízení a zatmelení silikonovými tmely.

Dodat nové, nepoužité technologické vybavení, které je v projektu specifikováno a označeno červenou barvou, provést jeho odborné napojení, seřízení a zaškolení odborným kuchařem.

Ke všem stávajícím i novým technologickým zařízením budou zhotovitelem dodány připojovací revizní zprávy, pokud je zákonné předpisy vyžadují.