MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

###### A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0124–2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |  |
| Datum | : | Leden 2024 Počet stran: 2 Arch. číslo: 0124-2/TZ |  |

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

Jedná se o vnitřní stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy Základní školy Hrabina v Českém Těšíně, ul. Zelená 1686/3. Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerezi, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude zcela beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny. Pomocí nového řešení dojde k vylepšení stávajícího stavu s maximálním využitím stávajícího vybavení s výměnou pouze těch zařízení, které jsou na konci životnosti, vyžadují časté opravy a těch které svou energetickou náročností a morálním zastaráním neumožňují efektivní a rentabilní provoz. Důraz byl kladen na zvýšení kapacity mycího stroje, vzhledem k tomu, že stávající mycí stroj kapacitně nestačil a mytí probíhalo z velké části ručně.

Většina zařízení bude po demontáži nainstalována na původní místa a dojde pouze k minimálním změnám dispozic, bez dopadu na vzduchotechniku, která zůstane bez úprav. Počítá se s kompletní demontáží všech stávajících zařízení a jejich opětovnou montáží po dokončení úprav v kuchyni.

Nově doplněné zařízení umožní plynulé kontinuální vaření, s následným uchováním při bezpečné teplotě, v průchozí termoskříni, do doby expedice. Nové technologie přinesou do provozu kuchyně potřebné úspory energie a díky menšímu vyzařovanému teplu (indukční sporák, izolované multifunkční zařízení, mycí stroj s rekuperací tepla z odpadních par), i zlepšení klima v kuchyni.

Současné kapacity výroby zůstanou nezměněny a v provozu bude denně produkováno maximálně 600 porcí obědů, s výběrem ze 2 druhů hlavních jídel a jedné polévky. Denně je přibližně 180 porcí obědů distribuováno do jídelny v ZŠ Slezská Český Těšín a 20 porcí do jídelny ve Slezské Diakonii. Až 400 obědů denně je vydáváno z prostoru kuchyně do jídelny, která k ní přiléhá.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení),lokální opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů, maleb. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

Veškeré přípojky inženýrských sítí budou beze změn, mají dostatečnou kapacitu i pro nový stav.

Nebudou prováděny žádné zásahy do nosných konstrukcí budovy ani nebude žádným způsobem měněn venkovní vzhled budovy. Jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby.

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3 |  |
| --- | --- |

b) místo stavby					Český Těšín, ul. Zelená 1686/3

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:  		parc.č. 1060/33, k.ú. Český Těšín

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy školy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor stavby			           		Město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

IČO: 						00297437

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant					Ing. Jaromír Šňupárek

Živičná 2858/11

702 00 Ostrava

ČKAIT : 1100059

dokumentaci vypracovali v částech :

stavební část					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr,

zdravotechnika					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr

elektroinstalace					Ing. Havlena

gastro						p. Tomáš Kalabus

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem.

A.3. Seznam vstupních podkladů:

-podrobné zaměření 1.NP objektu -kuchyně a přilehlých místností

-místní průzkumy

-původní projektová dokumentace-částečně dostupná

-zadání objednatele