MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

###### B-SOUHRNNÁ A D-tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0124-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |  |
| Datum | : | Leden 2024 Počet stran: 15 Arch. číslo: 0124-2/STZ |  |

B-SOUHRNNÁ A D-TECHNICKÁ ZPRÁVA:

B.1: Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Stávající objekt školy se nachází ve městě Český Těšín, ul. Zelená 1686/3, parc.č. 1060/33. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem pozemku je Město Český Těšín.	Svěřeno -Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 73701 Český Těšín

Ve stávajícím stavu i v novém stavu bude objekt využíván jako základní škola, kuchyně a jídelna.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je stávající, v dosavadním stavu i v novém stavu bude využívána jako základní škola, kuchyně a jídelna.

Je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebudou požadovány ani vydávány

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Vzhledem k tomu, že se jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby, není nutno dokumentaci předkládat k vyjádření dotčeným orgánům státní správy ani správcům inženýrských sítí.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

-podrobné zaměření 1.NP objektu -kuchyně a přilehlých místností

-místní průzkumy

-původní projektová dokumentace-částečně dostupná

-zadání objednatele

Výsledky všech průzkumů byly začleněny do projektové dokumentace.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Stavba se nachází mimo památkovou zónu i zvláště chráněné území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, je mimo vlivy důlní činnosti.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. Jedná se výhradně o stavební práce uvnitř budovy.

Odtokové poměry se stavbou nezmění. Přípojka kanalizace i vody je stávající. Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci stavby nebudou změněny půdorysné rozměry stavby, nedojde k demolici ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu nebude nutno provést vynětí ze ZPF.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě):

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající, v rámci stavby nebudou budovány žádné přípojky IS. Jedná se výhradně o stavební práce uvnitř budovy.

l) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba  tvoří jeden stavební objekt, nejsou plánovány související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:

katastrální území: Český Těšín

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| Český Těšín | 1060/33 | Zastavěná plocha a nádvoří | 678 |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma v souvislosti se stavbou nevzniknou.

B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o vnitřní stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy Základní školy Hrabina v Českém Těšíně, ul. Zelená 1686/3. Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerezi, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude zcela beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení), opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů dveří a stávajících ocelových zárubní, radiátorů a potrubí vzduchotechniky. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

Nebudou prováděny žádné zásahy do nosných konstrukcí budovy ani nebude žádným způsobem měněn venkovní vzhled budovy. Jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby.

b) účel užívání stavby:

Ve stávajícím i v novém stavu bude objekt sloužit jako škola a školní kuchyň s jídelnou. Zajišťuje se zde stravování žáků a zaměstnanců školy. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Taková rozhodnutí nebyla vydána. Budova je stávající, provádí se jen vnitřní stavební úpravy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vzhledem k tomu, že se jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby, není nutno dokumentaci předkládat k vyjádření dotčeným orgánům státní správy ani správcům inženýrských sítí.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Stávající, beze změn, jedná se o vnitřní stavební úpravy.

Zastavěná plocha objektu (jen část kuchyň)-stávající...............................191 m2

Výška stavby............................................................................................ stávající

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou nezmění, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Likvidace splaškových vod bude stávající, je řešena napojením na kanalizaci stávající kanalizační přípojkou. Dešťové vody z objektu jsou přes okapový systém, který je propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci.

Stavební úpravy se netýkají obvodového pláště budovy. Stavba je energeticky úsporná a v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

Spotřeba el. Energie: stávající.

Roční spotřeba vody:

Roční spotřeba vody bude shodná se stávajícím stavem.

zásobování vodou:

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Tato bude beze změn.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 2 měsíce, dokončení se předpokládá v roce 2024. Stavební práce by měly probíhat v měsících červenec-srpen- o letních prázdninách 2024.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou stanoveny v samostatném rozpočtu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt je vzhledově a dispozičně beze změn.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarově objekt zůstane zcela beze změn, objekt je zateplen a má vyměněná okna. Jedná se výhradně o vnitřní stavební úpravy.

Svislé nosné konstrukce -železobetonový skelet, stropy jsou železobetonové, zastřešení plochou střechou. Dům je dvoupodlažní, podsklepený.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení), dílčí opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů dveří a stávajících ocelových zárubní, radiátorů a potrubí vzduchotechniky.Dále nová výmalba. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerez materiálu, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny.

Pomocí nového řešení dojde k vylepšení stávajícího stavu s maximálním využitím stávajícího vybavení s výměnou pouze těch zařízení, které jsou na konci životnosti, vyžadují časté opravy a těch které svou energetickou náročností a morálním zastaráním neumožňují efektivní a rentabilní provoz. Důraz byl kladen na zvýšení kapacity mycího stroje, vzhledem k tomu, že stávající mycí stroj kapacitně nestačil a mytí probíhalo z velké části ručně.

Většina zařízení bude po demontáži nainstalována na původní místa a dojde pouze k minimálním změnám dispozic, bez dopadu na vzduchotechniku, která zůstane bez úprav. Počítá se s kompletní demontáží všech stávajících zařízení a jejich opětovnou montáží po dokončení úprav v kuchyni.

Nově doplněné zařízení umožní plynulé kontinuální vaření, s následným uchováním při bezpečné teplotě, v průchozí termoskříni, do doby expedice. Nové technologie přinesou do provozu kuchyně potřebné úspory energie a díky menšímu vyzařovanému teplu (indukční sporák, izolované multifunkční zařízení, mycí stroj s rekuperací tepla z odpadních par), i zlepšení klima v kuchyni.

Současné kapacity výroby zůstanou nezměněny a v provozu bude denně produkováno maximálně 600 porcí obědů, s výběrem ze 2 druhů hlavních jídel a jedné polévky. Denně je přibližně 180 porcí obědů distribuováno do jídelny v ZŠ Slezská Český Těšín a 20 porcí do jídelny ve Slezské Diakonii. Až 400 obědů denně je vydáváno z prostoru kuchyně do jídelny, která k ní přiléhá.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby:

Bezbariérové přístupy a provoz není předmětem této projektové dokumentace, je stávající, částečně zajištěn dle vyhlášky 398/2009 Sb.  Objekt je na úrovni terénu, vstup je zajištěn stávajícím hlavním vchodem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technických požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

- stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu existence stavby vyhověly požadovanému účelu a aby odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. Konstrukce jsou navrženy dle EN 1991 a EN 1992.

§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO, BEZE ZMĚN-stávající přípojky NN, kanalizace, vody. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená- SPLNĚNO, BEZE ZMĚN-stávající přípojka vody

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- SPLNĚNO- BEZE ZMĚN-stávající napojení na kanalizaci. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO- BEZE ZMĚN.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického 
zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí 
být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí 
vně objektu průnik plynu do stavby-SPLNĚNO- BEZE ZMĚN.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO -BEZE ZMĚN.

Základní požadavky - § 8

Stavba  je navržena tak, aby po dobu existence stavby vyhověla požadovanému účelu a aby odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita,

- bez zásahu do nosných konstrukcí budovy

b) požární bezpečnost,

-    požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s platnými ČSN 73 0804, v návaznosti na ČSN 73

0802, ČSN 73 0845, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873 a dalších související normy a předpisy z oboru

požární ochrany- beze změn

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
-    stavba je navržena tak, že nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé

životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené

v jiných právních předpisech.

d) ochrana proti hluku, 
- stavba svým účelem a provedením zajišťuje to, že hluk z provozu stavby na hranici nejbližšího chráněného venkovního

prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit.

Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými

hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby - beze změn

e) bezpečnost při užívání, 
- jedná se o  stavbu, která neobsahuje  obytné místnosti, stavba se nenachází  v záplavovém území a nemá žádný vliv na

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a  drahách. Bezpečnost při provádění a užívání staveb je všeobecně

podrobněji řešena v samostatných částech dokumentace.

f) úspora energie a tepelná ochrana, 
 - beze změn

Mechanická odolnost a stabilita  (§ 9)

- beze změn

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí (§ 10)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Ve stavbě je stávající vytápění s možností regulace tepla. Jedná se o stávající stavbu, která  nezpůsobí stínění okolních budov.

Dále je ve stavbě stávající větrání pomocí VZT. Nově je navrženo umělé osvětlení.

Ochrana proti hluku a vibracím (§14)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Oproti stávajícímu stavu nedochází ke změnám.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

Bezpečnost při provádění a užívání staveb (§ 15)
V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technickým požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Úspora energie a tepelná ochrana (§ 16)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

e3) Požadavky na stavební konstrukce staveb (§ 18-31)

Zakládání staveb (§ 18)

Beze změn.

Stěny a příčky (§ 19)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené stěny a příčky splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí. Nosné stěny jsou beze změn.

Stropy (§ 20)

Beze změn.

Podlahy, povrchy stěn a stropů (§ 21)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené podlahy a povrchové úpravy splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Schodiště a šikmé rampy (§ 22, 23)

Beze změn.

Komíny a kouřovody (§ 24)

Beze změn.

Střechy (§ 25)

Beze změn.

Výplně otvorů (§ 26)

Beze změn- venkovní výplně otvorů.

Vnitřní dveře- požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené výplně otvorů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Zábradlí (§ 27)

Beze změn.

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody (§ 32)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Přípojka vody je stávající, vnitřní rozvody opravené ve stávajících trasách.

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace (§ 33)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, je navržen jednotný systém kanalizace. Přípojka kanalizace je stávající, vnitřní rozvody opravené ve stávajících trasách a napojené do stávající ležaté kanalizace.Čistící tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby, větrací potrubí vnitřní kanalizace nebude zaústěno do komínů, větracích průduchů ani instalačních šachet bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí (vývody nad střechou jsou stávající). V odpovídajících místnostech jsou navrženy podlahové vpusti. Stavba je napojena na stávající jednotnou kanalizaci.

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba je ve stávajícím stavu napojena do distribuční sítě, splňuje relevantní legislativní a normové požadavky, umožňuje vstup kabelů do budovy a umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Koncové body sítě elektronických komunikací splňují relevantní legislativní a normové požadavky, vnitřní rozvody splňují požadavky na zabezpečení proti zneužití, stavba je napojena do trvale přístupného a viditelně trvale označeného zařízení umožňující vypnutí elektrické energie, je řádně uzemněna a zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňují národně stanovené parametry.

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení (§ 35)

Bude provedeno zkrácení stávajícího vnitřního rozvodu zemního plynu. Nově již plyn nebude potřebný ve střední části kuchyně, nebudou zde plynové varné stoličky. Před zkrácením nutno plynovod vypustit. Přípojka a hlavní přívod je beze změn. Bude provedena nová revize po tomto zkrácení. Rovněž bude proveden nový nátěr plynovodního potrubí.

Ochrana před bleskem  § 36

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit 

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat-beze změn

§ 49

### Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být

b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka, - beze změn-netýká se stavby

d) 2500 mm u šaten - beze změn-netýká se stavby

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané - beze změn-netýká se stavby

(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm- netýká se stavby.

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána- beze změn-netýká se stavby

(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C- splněno, do WC pro děti je navržena baterie omezující teplotu vody na max. 45°C. - beze změn-netýká se stavby

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

Jedná se o stávající objekt.

Bezbariérové přístupy a provoz není předmětem této projektové dokumentace, je stávající.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení:

Tvarově objekt zůstane zcela beze změn, objekt je zateplen a má vyměněná okna. Jedná se výhradně o vnitřní stavební úpravy.

Svislé nosné konstrukce -železobetonový skelet, stropy jsou železobetonové, zastřešení plochou střechou. Dům je dvoupodlažní, podsklepený.

Jedná se o vnitřní stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy Základní školy Hrabina v Českém Těšíně, ul. Zelená 1686/3. Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerezi, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude zcela beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení), dílčí opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů dveří a stávajících ocelových zárubní, radiátorů a potrubí vzduchotechniky.Dále nová výmalba. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

Popis jednotlivých konstrukcí, provedení, popis prací:

Bourací práce:

- bude provedena důkladná ochrana oken a dalších vnitřních částí, které zůstanou stávající (ZTI, zárubně, dveře, podlahy v kuchyni i na chodbách a přístupech...)...vše důkladně zakrýt

- bude provedeno odborné odpojení (el, ZTI, plyn) a demontáž stávajícího kuchyňského vybavení (větší část tohoto vybavení bude použita i v novém stavu....řeší gastro část projektu)

- bude provedeno oškrábání maleb ze 100% a oklepání vnitřních omítek stěn (20%) - poškozené části

- bude provedeno vysazení křídel dveří s ponecháním ocelových zárubní i křídel

- bude provedeno oklepání všech označených keramických obkladů-včetně likvidace (obklady jsou na označených stěnách do výše 1,5 m)

- bude provedeno vybourání označených vrstev stávajících podlah (jen lokálně-prostupy pro ZTI, kanalizaci a vodu)

- bude provedeno odstranění dotčených rozvodů elektro, svítidel, části rozvaděče a označených zařizovacích předmětů (rozvody ZTI a kanalizace budou ponechány s tím, že se na ně budou nové rozvody dopojovat)(rovněž bude ponechán rozvaděč VZT, který se nově napojí)

- bude provedena ochrana stávající vzt, její očištění a v novém stavu natření

- bude provedena ochrana stávajících rozvodů ut, jejich očištění a v novém stavu natření

Základy a výkopy:

Beze změn.

Svislé konstrukce, úpravy povrchů:

Zásahy do svislých konstrukcí nebudou prováděny. Příčky jsou zděné, obvodové stěny jsou místy zděné, místy ŽB panelové.

Vodorovné konstrukce:

Stropy jsou původní - železobetonové a budou beze změn.

Úpravy povrchů, obklady:

Po oškrábání maleb se provede penetrace a celoplošně nová štuková omítka všech stěn a celého stropu ze sanačního štuku s vlákny. Předpokládá se oprava 30% hrubých omítek (drážky po rozvodech elektroinstalace, ZTI).

V místech, kde mají být keramické obklady, budou tyto opravy omítek provedeny ze 100% po oklepání stávajících obkladů. Obklady budou použity vyššího kvalitativního standardu-kombinace 2 odstínů. Lišty obkladů budou hliníkové (ne plastové). Obklady budou provedeny do výše 2000 mm. Za otopnými tělesy se obklady nebudou provádět, provede se zde pouze sokl pod tělesem a za tělesem se provede výmalba -viz níže.

Následně se provede výmalba bílá, 2 x výmalba, 1 x penetrace malířskou barvou vhodnou do vlhkého prostředí kuchyně.

Následně se po důkladném očištění a odmaštění provede nátěr všech kovových konstrukcí v kuchyni- tedy zárubní, potrubí VZT, topných těles. Bude použita 1x základní a 2x svrchní barva na kov v bílém odstínu.

Podlahy, dlažby:

Skladba podlahy v novém stavu v dílčích místech kuchyně, kde se budou provádět prostupy pro ZTI, kanalizaci a elektro přes podlahu (doplnění v ploše cca 30 cm kolem každého prostupu, tj. v ploše cca 0,5 m2 pro každé označené místo):

## A-DOLOŽENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBA PROTISKLUZ. DO FLEX. LEPIDLA (odstín dopasovat ke stávající)

## - 2x STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE-dotáhnout ke stávající

## - HLOUBKOVÁ PENETRACE

## - DLE POTŘEBY NIVELAČNÍ STĚRKA

## - CEMENTOVÝ POTĚR -dobetonávka TL. 60 MM

(předtím vybourat a odvrtat stávající svrchní potěry a vrstvy podlahy)

## - STÁVAJÍCÍ NOSNÝ ŽB PANEL -vyplnit vybouraný otvor

## - ZESPOD OPRAVA OMÍTKY STROPU NAD 1.PP

Výplně otvorů :

Okna budou beze změn. Vnitřní dveře (křídla) budou nově natřeny, odstín bílá nebo dle volby investora, barvou odolnou proti vysoké vlhkosti a páře, včetně bezbariérové přechodové lišty místo prahu. Budou osazeny do stávajících ocelových zárubní. Ocelové zárubně budou očištěny a natřeny synt. barvami 1+2 vrstvy.

Kanalizace, zdravotechnika, rozvod plynu:

# Projekt zdravotechniky byl zpracován podle stavební dispozice a norem ČSN 736760 Vnitřní kanalizace, ČSN 736660 Vnitřní vodovody a ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů.

Vnitřní vodovod:

Rozvody vody budou z větší části ponechány stávající, nově budou dopojeny z trub plastových PPR spojovaných svařováním na nová kuchyňská zařízení. Rozvody jsou navrženy v drážkách ve zdech a prostupy v podlahách, dále na konzolách u zařizovacích předmětů a kuchyňského vybavení. Všechny rozvody vody musí být tepelně izolované. Pro volně vedené rozvody je navržena návleková  tepelná trubicová izolace tl. 20 mm. Rozvody v konstrukcích jsou opatřeny toutéž izolací v tl. 6 mm. Pro uchycení potrubí musí být použity objímky vhodné pro tento druh potrubí a je nutno dodržet maximální rozteče uchycení. Pro přechody z plastů na kov musí být použity přechodky s převlečnou maticí. Budou napojeny na stávající rozvody vody pod stropem 1.PP a na další stávající rozvody. Budou se dělat s ohledem na požadavek investora pouze dílčí napojení v nových místech na stávající rozvody. Pro každé dopojení je nutno počítat s napojením na stávající potrubí, tedy jeho rozpojení, vytvoření odbočky a zpětné dopojení. Je nutno počítat s vypuštěním systému.

Dále je nutno počítat s odpojením a zpětným připojením všech gastro zařízení.

Příprava TV:

Příprava teplé vody je zajištěna stávajícím zásobníkovým plynovým ohřívačem Quantum umístěným v kuchyni. Tento bude beze změn.

# Vnitřní kanalizace:

# Pro odvodnění zařizovacích předmětů byly navrženy odpadní trubky PVC barvy šedé. Jsou vedeny  v drážkách a prostupy v podlahách s napojením na stávající kanalizaci pod stropem 1.PP a další stávající rozvody. Budou se dělat s ohledem na požadavek investora pouze dílčí napojení v nových místech na stávající rozvody. Pro každé dopojení je nutno počítat s napojením na stávající potrubí, tedy jeho rozpojení, vytvoření odbočky a zpětné dopojení.

- Dále je nutno počítat s odpojením a zpětným připojením všech gastro zařízení.

# Vnitřní rozvod plynu:

# Je proveden z měděného potrubí a bude ponechán. Provede se jeho zkrácení, plyn již nebude potřebný v prostřední části kuchyně u budoucího spotřebiče č.16 a 44. Zde bude plynovodní přívod zaslepen. Po provedení této úpravy se zkontroluje těsnost a provede se revize celého plynovodního rozvodu.

# Zařizovací předměty:

# V rámci stavby nebudou dodány keramické zařizovací předměty. Bude ale provedeno dopojení všech nových i stávajících kuchyňských zařizovacích předmětů- dřezů, myček, konvektomatu, pánví, kotlů atd. Podrobněji je toto řešeno v části gastro.

# Závěr:

# Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před zakrytím provedeny všechny zkoušky těsnosti. Zařizovací předměty musí být uzemněny podle platných ČSN. Rozvody vody musí být před zprovozněním propláchnuty a dezinfikovány.

Malby, nátěry :

Provede se výmalba celé plochy všech stěn a stropů všech opravovaných místností- bílá, 2 x výmalba, 1 x penetrace barvou vhodnou do vlhkého prostředí kuchyně.

Zámečnické konstrukce:

Beze změn. Pouze se provede nátěr ocelových zárubní, radiátorů topení, ocelové prosklené příčky mezi kuchyní a kanceláří apod.

Větrání:

Větrání je zajištěno přirozeně okny. V některých místnostech je stávající vzduchotechnika, tato bude ponechána, po dobu stavby bude ochráněna. Pouze se následně provede nátěr ocelového potrubí této VZT.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

V rámci stavby nedochází k zásahům do nosných konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technologické vybavení kuchyně je stávající.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt je navržen v souladu s předpisy pro požární bezpečnost staveb, v dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky požární bezpečnosti. Sousední objekty jsou od sebe z požárního hlediska dostatečně vzdáleny, odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou dodrženy.

Stavba je z hlediska požárně bezpečnostního řešení beze změn.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Beze změn, netýká se stavby.

b) energetická náročnost stavby

Beze změn, netýká se stavby.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Beze změn, netýká se stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárně-bezpečnostních předpisů, je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými Českými technickými normami.  Podrobný popis větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. je uveden v technické zprávě a dalších jednotlivých dílčích projektech profesí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se stavby, stavba je stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Oproti stávajícímu stavu nedochází ke změnám.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Likvidace splaškových vod bude stávající, beze změn, je řešena napojením na kanalizaci - stejně jako doposud. Dimenze přípojky kanalizace bude beze změn a je pro nový stav vyhovující. Kvalita vypouštěných splaškových vod- jedná se o běžné splaškové vody obdobné vodám z ostatních objektů, vody nebudou nijak nestandardně kontaminovány.

zásobování vodou:

Beze změn. Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Část vnitřních rozvodů vody bude provedeno nově.

Dešťové vody:

Beze změn, netýká se stavby.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení ,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu

Objekt je umístěn v těsné blízkosti veřejné komunikace. Vše je beze změn.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Netýká se stavby.

b) použité vegetační prvky

Netýká se stavby.

c) biotechnická opatření

Netýká se stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

V rámci stavebních prací nedojde k ohrožení chráněných dřevin ani živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby, stavba není v chráněném území.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

V rámci stavby nebude vydáno stanovisko EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nebudou navrhována ochranná bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie  a voda.

Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze stávajícího objektu. Energii po dobu stavby hradí zhotovitel.

b) odvodnění staveniště

Netýká se stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo výstavby je dostupné z přilehlé komunikace, ul.Zelená.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

Zařízení staveniště bude pouze uvnitř objektu, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace. Demolice, kácení dřevin

Netýká se stavby.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Netýká se stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy na pozemku investora. Železo a ocel bude odprodáno k dalšímu využití.

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 5m3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 1 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 0 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 30 m3 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,2 m3 |
| 17 04 08 | Kabely | N | 0,2 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,1 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,2 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 0,2 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,1 t |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti.

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodrženy platné vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany.

Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během výstavby musí být postupováno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení všech platných vyhlášek souvisejících předpisů.

Při předání staveniště určí investor přípojné body pro napojení staveništní elektroinstalace a vody a předá je protokolárně dodavateli. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezp.předpisy.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Celá stavba včetně okolních ploch je bezbariérově přístupná, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Ve vlastní adaptované budově v době oprav provoz nebude.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta stavebních prací bude 2 měsíce, dokončení se předpokládá v roce 2024.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Bude beze změn, stávající.