Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27

Dokumentace pro provedení stavby

0041/2025

D.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.2. PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

Dodavatel:				UNO statik s.r.o.

Mariánské náměstí 100/12

70900 Ostrava – Mariánské hory a Hulváky

Vedoucí projektant: 			ing.arch.MENDREK CZ.

Odpovědný projektant profese:	Ing. Robin Kulhánek

Datum: 				Květen 2025

Počet listů: 				63

Statickým výpočtem bylo:

- ověřeno základní koncepční řešení nosné konstrukce (podrobněji viz níže)

- posouzena stabilita konstrukce (podrobněji viz níže)

- stanoveny rozměry hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejích založení (podrobněji viz níže)

- proveden pouze statický výpočet (podrobněji viz níže)

Stavebně konstrukční řešení bylo zpracováno v rozsahu pro stavební povolení dle vyhlášky Sb v platném znění. Byly posouzeny rozhodující konstrukční prvky objektu a celkové koncepční řešení objektu. Před realizací je nutné zpracovat dokumentaci pro provádění stavby. Projekt pro stavební povolení nenahrazuje ostatní stupně PD (projekt pro provedení stavby, dílenskou dokumentaci).

Obsah:

D.2.1. Technická zpráva

a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny	4

b)	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	5

c)	Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků.	7

d)	Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu	7

e)	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů	8

f)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů.	8

g)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	8

h)	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	9

i)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN	9

j)	V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů	9

k)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)			10

l)	Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí	10

m)	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software	10

n)	požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.	11

D.2.2. Podrobný statický výpočet

a)	Zatížení konstrukce	12

a.1	Zatížení sněhem	12

a.2	Zatížení větrem	12

a.3	Plošné zatížení stálé	13

a.4	Zatížení užitné	15

a.5	Zatížení celkem vodorovné roviny	15

b)	Schémata konstrukcí	17

c)	Návrh a posudek střešní konstrukce	26

c.1	Posudek zesílení stávajících krokví K1	26

c.2	Posudek zesílení stávajících krokví K2	28

c.3	Návrh a posudek nových krokví K3	30

c.4	Návrh a posudek nových krokví K4	32

c.5	Návrh a posudek nových kleštin KL1	33

c.6	Posudek stávající střední vaznice 120/170+posílení 120/300	35

d)	Návrh a posouzení stávajících stropních konstrukcí	37

d.1	Posouzení stávajícího trámu nad 2.NP – 200/240 á=1,10m	37

d.2	Posouzení stávajícího trámu nad 1.NP – 180/210 á=0,85m	39

d.3	Posudek zesílení stávajících trámů 180/210+posílení 2x60/220	41

e)	Návrh a posudek ocelových prvků	42

e.1	Návrh a posudek nosníku ON1	42

e.2	Návrh a posouzení zesílení pod příčkou ON2	43

e.3	Návrh a posouzení ocelového překladu 4xIPEč140	44

e.4	Návrh a posouzení ocelového překladu 2xIPEč200	45

e.5	Návrh a posouzení ocelového překladu 2xIPEč140	47

e.6	Návrh a posouzení ocelového překladu 2xIč260	48

f)	Návrh a posouzení ŽB konstrukcí	50

f.1	Návrh a posouzení desky D1	50

f.2	Návrh a posudek stropní desky D2	52

f.3	Návrh a posouzení desky D3	53

f.4	Návrh a posudek ŽB konzoly BK1	55

g)	Návrh a posouzení založení výtahové šachty	58

g.1	Schéma konstrukce	58

g.2	Zatížení na konstrukci	59

- D.2.1. Technická zpráva

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

## Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a přístavba výtahu objektu na ul.Tovární č.314/27 Český Těšín. Stavebními úpravami se rozumí zateplení střešní konstrukce a provedení užitného podkroví. Dále zesílení případně doplnění stropní konstrukce 1.NP a 2.NP. Dále jsou předmětem stavebních úprav dispoziční změny ve všech podlažích  a s tím spojené budování nových a bourání stávajících příček a rozšiřování nebo provádění nových otvorů v nosných stěnách. Předmětem projektu je také vestavba výtahu z 1.NP do 3.NP.

Stávající objekt byl do této doby užíván jako kanceláře a dále bude užíván jako sociální byty.

## Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Rekonstruovaný objektu je třípodlažní, částečně podsklepený, obdélníkového tvaru, s  půdorysnými rozměry cca 15,00 x 13,00 m, ve dvorní části se základního půdorysu vybíhajícím obrysem schodišťového prostoru. V objektu jsou dvě nadzemní podlaží jedno částečné podzemní podlaží a neobydlené podkroví.

Na předmětném objektu byl proveden stavebně technický průzkum, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Na základě průzkumu je nutné ověřit veškeré navržené konstrukce. Průzkum byl proveden v omezené míře. Po oklepání a odstrojení všech nenosných konstrukcí je nutné provést prohlídku objektu a na základě prohlídky budou některé detaily nebo postupy upraveny.

Stavba je konstrukčně řešena jako stěnový nosný systém s příčnými zděnými ztužujícími stěnami v oblasti schodiště. Stropy v nadzemních podlažích ( nad 1.np a nad 2.np) jsou dřevěné trámové s podhledem tvořeným omítkou na rákos na dřevěném bednění. Nad 1.PP je proveden strop klenbový.

Objekt je založen na základových betonových pásech, které nebyly podrobně zaměřeny a prozkoumány. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu budou pásy jen minimálně přitíženy. Základy budou přitíženy maximálně o 5-10% oproti stávajícímu zatížení. Vzhledem k tomu že zemina v podzákladí je již konsolidována, je toto mírné přitížení možné. Mohou se projevit drobné trhlinky v horní stavbě. Tyto trhlinky budou sanovány tradičním způsobem. Nová výtahová šachta bude založena na základové desce. Před realizací je nutné provést průzkum stávajících základů a nové základy šachty přizpůsobit stávajícímu stavu na stavbě. Toto bude provedeno ve spolupráci se statikem stavby. V žádném případě nesmí být stávající základy podkopány. Je nutné provést průzkum okolních základů. Je nutné zjistit hloubku a kvalitu a na základě zjištění upravit stavební postupy a návrhnout příslušná opatření.

Obvodové i vnitřní nosné konstrukce 1.PP jsou vyzděny z plných pálených cihel. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu bude zdivo jen minimálně přitíženo. Zdivo bude přitíženo maximálně o 5-10% oproti stávajícímu zatížení. Tam, kde dojde ke koncentraci zatížení do zdiva bude zdivo zesíleno ocelovými příložkami.

Stropní konstrukce 1.PP je tvořena cihlovými klenbami do cihelných zdí. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení zůstane beze změny. Stávající klenba bude odlehčena a bude provedena nová skladba podlahy. U cihelných keneb bude oklepána omítka a bude zjištěn stav klenby. Následně bude dle potřeb klenba posílena (helikální sešití atd.). V krajním případě, pokud bude klenba ve velmi špatném stavu, bude proveden nový strop.

Stropní konstrukce nad 1.NP jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy se záklopem a násypem a betonovou mazaninou. Stropní trámy jsou různých průřezů. Průzkum byl proveden pouze v několika částech. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení bude sníženo a skladba podlahy zůstane beze změny. Tam, kde budou provedeny nové příčky, bude strop zesílen. Byly posouzeny stávající trámy a tyto trámy nevyhoví a budou posíleny. Posílení bude provedeno ze spod. Stropy budou v rámci realizace zkontrolovány plošně.

Stropní konstrukce nad 2.NP jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy se záklopem a násypem a betonovou mazaninou. Stropní trámy jsou různých průřezů. Průzkum byl proveden pouze v několika částech. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení bude zvýšeno a skladba podlahy bude provedena nová lehká do váhy 100kg/m2. Stávající skladba podlahy bude odstraněna. Tam, kde budou provedeny nové příčky, bude strop zesílen. Byly posouzeny stávající trámy a tyto trámy vyhoví. Stropy budou v rámci realizace zkontrolovány plošně. Na základě průzkumu trámů budou potřebné trámy posíleny.

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem. Střešní konstrukce bude sanována dle mykologického průzkumu. Prvky krovu budou posíleny.

Před prováděním rekonstrukce po vyklizení objektu je nutné, aby realizační firma provedla podrobný průzkum veškerých stavebních konstrukcí. Je nutné především ověřit působení a dimenze stropních konstrukcí a stropních trámů v místech, kde nebyly provedeny sondy. Musí být nalezeny ŽB věnce a stanovena jejich výška. K průzkumu bude přivolán projektanta statik, který stanoví další postupy výstavby. V rámci realizace je nutné ověřit a zkontrolovat všechny stropní trámy. Musí být provedena odborná prohlídka dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými organismy včetně uložení a zhlaví trámu.

Je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce uváděné v projektu.

Před odkopáním objektu je nutné ověřit stav svislých konstrukcí a základů a na základě stavu bude rozhodnuto o přesném technologickém postupu provádění odkopání odkopání objektu a založení nové výtahové šachty.

# Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

## Stávající základové konstrukce

Objekt je založen na základových betonových pásech, které nebyly podrobně zaměřeny a prozkoumány. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu budou pásy jen minimálně přitíženy. Základy budou přitíženy maximálně o 5-10% oproti stávajícímu zatížení. Vzhledem k tomu že zemina v podzákladí je již konsolidována, je toto mírné přitížení možné. Mohou se projevit drobné trhlinky v horní stavbě. Tyto trhlinky budou sanovány tradičním způsobem.

V 1.PP a 1.NP, kde není objekt podsklepený budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až na rostlý terén. Bude provedena nová ŽB deska tl. 150mm. V 1.NP bude deska svázána se zdivem a bude stabilizovat zdivo proti vodorovným tlakům. ŽB desky budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a budou vyztuženy sítěmi kari. Množství výztuže bude 150kg/m3 betonu.

## Základové konstrukce pod výtahovou šachtu

Nová výtahová šachta bude založena na základové desce a mikropilotách. Před realizací je nutné provést průzkum stávajících základů a nové základy šachty přizpůsobit stávajícímu stavu na stavbě. Toto bude provedeno ve spolupráci se statikem stavby. V žádném případě nesmí být stávající základy podkopány. Základová deska bude podepřena mikropilotami. Přesný návrh mikropilot je proveden geotechnikem a je součástí této dokumentace. Při provádění mikropilot je nutné řídit se návrhem geotechnika. Základová deska bude podepřena 9ks mikropilot. Základová deska bude tl. 400mm. Deska bude provedena z betonu C25/30 XC2. Deska bude vyztužena vázanou výztuží B500B a sítěmi kari. Deska bude provedena na podkladní beton. Podkladní beton bude proveden až do úrovně stávajících základů. Množství výztuže bude 150kg/m3 betonu.

## Statické úpravy v 1.PP

Dozdívky budou proveden z plných pálených cihel P30 na MVC 10Mpa a budou propojeny se stávajícím zdivem.

Předmětem rekonstrukce je také sanace suterénního zdiva od vlhkosti. Budou oklepány stávající omítky a bude provedeno vysušení zdiva. Bude provedena také hydroizolace suterénních stěn vše je podrobně popsáno ve stavebním řešení. Po oklepání všech omítek suterénního zdiva je nutné přizvat statika, který zhodnotí stav a kvalitu zdiva. Na základě této prohlídky bude také stanoven technologický postup odkopávání a izolace suterénních stěn. Pokud se bude zdivo vydrolovat, bude vysušeno a zpevněno tzn. torketováním. Toto bude provedeno dle potřeby lokálně nebo ve větší ploše. Odkopávání objektu bude prováděno po menších záběrech o velikosti 1-3m. Toto bude upřesněno po oklepání omítek a po kontrole statikem. Izolace stěn musí být prováděna po částech neprodleně po provedení výkopu je nutné stěnu zasanovat zaizolovat a zpět zahrnout zeminou.

## Stropní konstrukce nad 1.PP

Stropní konstrukce 1.PP je tvořena cihlovými klenbami do cihelných zdí. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení zůstane beze změny. Stávající klenba bude odlehčena a bude provedena nová skladba podlahy. U cihelných keneb bude oklepána omítka a bude zjištěn stav klenby. Následně bude dle potřeb klenba posílena (helikální sešití atd.). V krajním případě, pokud bude klenba ve velmi špatném stavu, bude proveden nový strop.

## Statické úpravy v 1.NP a 2.NP

V 1.NP a 2.NP budou zazděny některé otvory a budou provedeny otvory nové popřípadě budou rozšířeny stávající otvory. Stávající otvory v nosných stěnách budou zazděny plnou cihlou pálenou pevnosti P30 na maltu M10 nebo keramickými voštinovými cihlami pevnosti P15 na M10 (umístění dle schémat). Nové zdivo bude provázáno se stávajícím zdivem. Před bouráním nových otvorů a rozšiřováním stávajících otvorů je nutné osadit ocelové překlady. Překlady budou uloženy cca 200mm na každé straně na podbetonávku a ocelovou plotnu. Jednotlivé nosníky budou spolu propojeny a provařeny. Mezera mezi nosníky a zdivem nad bude řádně vyklínována ocelovými plechy, aby došlo k okamžitému působení překladu.

Postup provádění dodatečných a rozšiřování stávajících otvorů se řídí platnými normami a zažitými postupy. Toto je popsáno stručně níže v této technické zprávě.

V 1.NP a 2.NP je nutné některé části zdiva posílit ocelovými příložkami. Zesíleny budou především nově vzniklé zděné pilíře.

Nové příčky budou lehké SDK. Nové ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a budou požárně chráněny např. obkladem.

## Stropní konstrukce nad 1.NP

Stropní konstrukce nad 1.NP jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy se záklopem a násypem a betonovou mazaninou. Stropní trámy jsou různých průřezů. Průzkum byl proveden pouze v několika částech. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení bude sníženo a skladba podlahy zůstane beze změny. Tam, kde budou provedeny nové příčky, bude strop zesílen. Byly posouzeny stávající trámy a tyto trámy nevyhoví a budou posíleny. Posílení bude provedeno ze spod. Stropy budou v rámci realizace zkontrolovány plošně.

Nové příčky budou lehké SDK. Nové ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a budou požárně chráněny např. obkladem. Dřevěné konstrukce budou provedeny z dřeva třídy C24, které bude chráněné proti dřevokazným organismům.

## Stropní konstrukce nad 2.NP

Stropní konstrukce nad 2.NP jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy se záklopem a násypem a betonovou mazaninou. Stropní trámy jsou různých průřezů. Průzkum byl proveden pouze v několika částech. Stropy nebudou nijak přitíženy. Užitné zatížení bude zvýšeno a skladba podlahy bude provedena nová lehká do váhy 100kg/m2. Stávající skladba podlahy bude odstraněna. Tam, kde budou provedeny nové příčky, bude strop zesílen. Byly posouzeny stávající trámy a tyto trámy vyhoví. Stropy budou v rámci realizace zkontrolovány plošně. Tam kde budou trámy poškozeny nebo jinak oslabeny budou posíleny příložkami. Na stavbě byl proveden průzkum, avšak je možné že stropy a jejich dimenze jsou rozmanité a průzkumem byly zastiženy silnější trámy. To bude ověřeno zespod prohlídkou po odstranění podhledů.

Nové příčky budou lehké SDK. Nové ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a budou požárně chráněny např. obkladem. Dřevěné konstrukce budou provedeny z dřeva třídy C24, které bude chráněné proti dřevokazným organismům.

## Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem. Střešní konstrukce bude sanována dle mykologického průzkumu. Prvky krovu budou posíleny dle statického schéma. Dřevěné prvky krovu budou posíleny dřevěnými prvky. Vazné trámy budou posíleny ocelovými nosníky.

Nové příčky budou lehké SDK. Nové ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 a budou požárně chráněny např. obkladem. Dřevěné konstrukce budou provedeny z dřeva třídy C24, které bude chráněné proti dřevokazným organismům. Veškeré prvky střešního pláště budou kotveny proti síní větru.

## Nový výtah

Nový výtah bude založen na ŽB desce tl. 400mm a mikropilotách.

Na novou ŽB desku budou navázány stěny výtahu. Stěny jsou navrženy ze ztraceného bednění tl. 200 a 250mm. Stěny budou vyztuženy výztuží a budou zmonolitněna betonem C25/20 XC2. Stěny budou propojeny se stávajícími svislými konstrukcemi. Množství výztuže bude 150kg/m3 betonu.

## Sanace trhlin

V některých místech se objektu se objevují trhliny. Tyto trhliny budou „sešity“ speciální výztuží a tmelem. Množství trhlin je pouze odhadnuto. Nelze přesně stanovit. Pro sanaci trhlin bude použit certifikovaný systém např. Helifix a jemu podobný. Při realizaci sanace trhlin je nutné dodržovat technologické a konstrukční požadavky dodavatele systému. Trhliny budou zainjektovány.

## Zateplení objektu

Zateplení KZS musí být provedeno v souladu s ETICS a  normami (ČSN 732901 a ČSN 732902) a technologickými pravidly dodavatele systému.

Zateplovací systém tvoří tepelně izolační vrstva z polystyrénu. Celková tíha zateplení je odhadována okolo 20kg na m2. Přitížení zateplením neovlivní statickou únosnost obvodových stěn ani celého objektu. Zateplení nemá vliv ani na celkovou tuhost objektu.

Kotvení izolačních desek bude zajištěno pomocí lepícího tmelu a talířových hmoždinek s evropským certifikátem ETA. Hmoždinky musí přenést zatížení uváděné ve statickém posouzení. Pro návrh množství kotev je rozhodující hodnota únosnosti kotvy v TI desce ETICS (únosnost kotvy proti protažení TI deskou) Hodnoty únosnosti byly stanoveny dle ČSN EN 73 2902 tab. č.5. Pokud bude použitý izolant s odlišnými vlastnostmi (menšími hodnotami únosnosti) je nutné počet kotev upravit (může dojít k výraznému snížení kotev). Jako podklad byl uvažován typ B cihelné zdivo. Minimální únosnost jedné kotvy v tomto podkladě je uvažována 1,50kN. Toto je nutné ověřit výtažnou zkouškou.

V nárožích bude použito 12ks/m2 2,5m od rohů objektu. V ploše bude použito 10ks/m2.

Pro návrh množství kotev je rozhodující odpor proti vytržení z izolační desky. Pro návrh byly použity normové hodnoty Rpanel, Rspára (ČSN EN 73 2902 tab. č.5). Tyto hodnoty jsou dosti přísné. Při použití kvalitního izolantu může být únosnost Rpanel, Rspára až dvojnásobná oproti normovým hodnotám. Při finálním výběru zateplovacího systému lze množství kotev upravit v souladu s únosnosti Rpanel, Rspára deklarovanou dodavatelem. Může tedy dojít k výrazné úspoře množství kotev. Po dodání hodnot Rpanel, Rspára od výrobce projektant množství kotev upraví.

# Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků.

Podrobně jsou popsány veškeré dimenze výše v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci, která je součástí této části dokumentace.

# Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu

## Zatížení užitné

Zatížení užitné bylo stanoveno dle platných norem. Plošné zatížení užitné bylo uvažováno 1,50 kN/m2. Toto odpovídá bytovým prostorám kategorie A-ordinace.

## Zatížení větrem

Zatížení větrem je uvažováno dle ČSN EN 1991-1-4 dle II. větrové oblasti, terénu kategorie „III“ základním tlakem větru hodnotou qp = 0,71 kN/m2.

Veškeré vrstvy střešního pláště je nutné kotvit proti sání větru. Hodnoty sání větru jsou uvedeny ve statickém posouzení.

## Zatížení sněhem

Dle mapy sněhových oblastí se předmětná lokalita nachází v III. oblasti. Základní tíha sněhu je uvažována 1,06 kN/m2. (hodnota určena dle www.snehovamapa.cz v souladu s ČSN EN 1991-1-3)

## Seizmické zatížení

Stavba se nachází v oblasti s referenčním zrychlením základové půdy agR = 0,10 g. Všechny vodorovné účinky zatížení budou spolehlivě stávajícími konstrukcemi.

## Zatížení od poddolování

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

# Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí.

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce

Při provádění veškerých konstrukcí je nutné dodržovat konstrukční a technologické postupy provádění.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti, Isocorb atd, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů.

Jednotlivé jakosti jsou podrobně popsány ve výkresech stavebně konstrukčního řešení.

Ocelové konstrukce uvnitř jsou navrženy z oceli S235. Ocelové konstrukce budou očištěny a opatřeny nátěrem třída agresivity prostředí C3 životnost 5-15let.

Pro dřevěné konstrukce bude použito dřevo o minimální pevnosti C24 ošetřené proti dřevokazným organismům.

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 XC2 a budou vyztuženy výztuží B500B a sítěmi kari s množstvím výztuže 150kg/m3.

Ostatní betonové konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy z betonu C25/30 XC2 a budou vyztuženy výztuží B500B a sítěmi kari s množstvím výztuže 150kg/m3.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí.

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti atd, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému

Pro chemické kotvy je nutné použit materiály k tomuto určené např. HILTI, FISCHER apod.

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Ostatní netradiční postupy nebo jiné postupy jsou popsány výše v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti atd, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému

Svary musí být prováděny odpovědnou osobou s příslušnou zkouškou.

Pro chemické kotvy je nutné použit materiály k tomuto určené např. HILTI, FISCHER apod.

# Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Při odstranění podlahové desky na terénu je nutné zajistit klenby a stěny. Veškeré dotčené konstrukce je nutné postupně podchycovat a stojkovat.

Pozor před realizací výkopu pro výtahovou šachtu je nutné ověřit hloubku a kvalitu okolních základů. Pokud by mělo dojít k podkopáni je nutné sousední místa postupně podbetonovat. Toto bude upřesněno při realizaci stavby.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor tedy generální projektant stavby.

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 2let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.

Před prováděním rekonstrukce po vyklizení objektu je nutné, aby realizační firma provedla podrobný stavebně technický průzkum veškerých stavebních konstrukcí. Je nutné především ověřit působení a dimenze stropních konstrukcí a stropních trámů. Dále rozteče a uložení stropní dřevěných trámu a ocelových nosníku pod příčkami. Je nutné ověřit skladby podlah ve všech místnostech. Musí být nalezeny ŽB věnce a stanovena jejich výška. K průzkumu bude přivolán projektanta statik, který stanoví další postupy výstavby. Dokud nebude proveden podrobný průzkum nelze provádět demolice příček, neboť nebylo možno ověřit zda jsou zatíženy jinými konstrukcemi. Při provádění průzkumů a odlehčování je nutné vodorovné nosné konstrukce podepřít až do nejnižšího podlaží, neboť není znám stav dřevěných konstrukcí.

Dále musí být provedena odborná prohlídka dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými organismy včetně uložení a zhlaví trámu. Dále musí být provedena odborná prohlídka ocelových konstrukcí, ŽB konstrukcí a zděných konstrukcí z hlediska koroze respektive časové degradace. K průzkumu bude přivolán projektanta statik, který stanoví další postupy výstavby.

Je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce uváděné v projektu.

Na předmětném objektu byl proveden stavebně technický průzkum, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Na základě průzkumu je nutné ověřit veškeré navržené konstrukce.

# V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů

Bourací práce musí být prováděny dle platných ČSN EN, předpisů, a zažitých postupů.

Při bourání jakýchkoliv konstrukcí (příček stěn) je vždy nutné ověřit, zda je tato konstrukce nezatížená jinou konstrukcí (stropem, krovem, příčkou v horním podlaží). V případě že je konstrukce zatížená je nutno provést podchycení této konstrukce.

V případě zřizování nebo rozšiřování otvorů v nosných stěnách nebo příčkách je nutné vždy provizorně podchytit stávající konstrukce. Je nutné provést definitivní podchycení, zajistit účinnost tohoto podchycení a pak je možno otvor vybourat a posléze odstranit provizorní podchycení.

Při bourání stávajících konstrukcí je nutné zajistit stabilitu konstrukcí, které zůstanou ponechány. Při bouracích pracích, stejně tak jako při ostatních stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Při realizaci jakýchkoliv konstrukcí a stavebních prací je nutné zajistit dočasně nebo trvale podepření stávajících konstrukcí pokud stavebními pracemi bude dotčená nebo ovlivněna jejich stabilita.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)

Jedná se o dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby. Před prováděním stavby je nutno provést dílenskou dokumentaci jednotlivých konstrukcí a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit stavebním dozorem stavby a projektantem stavby. Před zpracováním dílenské dokumentace je nutné veškeré konstrukce pečlivě zaměřit.

Požadované únosnosti jednotlivých konstrukcí jsou stanoveny ve statickém posouzení popřípadě jsou popsány výše v odstavcích.

Před prováděním rekonstrukce je nutné, aby realizační firma provedla podrobný stavebně technický průzkum veškerých konstrukcí a ve spolupráci se stavebním dozorem a statikem stavby byly potvrzeny navržené konstrukce a byly dle potřeby doplněny další nutné konstrukce.

Na základě průzkumu budou navrženy a upřesněny sanace konstrukcí ve spolupráci se specializovanou firmou.

# Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí

Podrobně jsou požadavky na jednotlivé konstrukce stanoveny v požárně bezpečnostním řešení. Tímto řešením je nutné se řídit.

# Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1990 	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 	Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 	Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 	Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

- ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 1997-2	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

- ČSN EN 1998-1	Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

- EN 206-1 		Beton – Část 1: 	Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

# požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.

Při realizaci stavby musí být dodržovány předpisy, normy a vyhlášky:

Zákon č. 309/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora.

- D.2.2. Podrobný statický výpočet

# Schémata konstrukcí

# Návrh a posudek střešní konstrukce

# Návrh a posouzení stávajících stropních konstrukcí

# Návrh a posudek ocelových prvků

# Návrh a posouzení ŽB konstrukcí

## Návrh a posudek stropní desky D2

Označení desky:		D2

Tloušťka desky:		hd = 150 mm

Materiál:			beton: C20/25/XC1, výztuž: (R) 10 505

### Zatížení konstrukce

Plošné zatížení

### Výpočet vnitřních sil

Záporné ohybové momenty směr x

Záporné ohybové momenty směr y

Kladné ohybové momenty směr x

Kladné ohybové momenty směr y

### Návrh a posudek výztuže na maximální hodnoty vnitřních sil

# Návrh a posouzení založení výtahové šachty

## Schéma konstrukce

## Zatížení na konstrukci

### Zatížení základové patky od horní stavbou

### Geometrie patky

Šířka patky:		b = 1,95 m

Délka patky:		l = 2,25 m

Výška patky:		h = 0,40 m

### Posouzení základové spáry

Zatížení 1000kN bude přeneseno 9ks Mikropiloty.