MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

###### A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0124–2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |  |
| Datum | : | Leden 2024 Počet stran: 2 Arch. číslo: 0124-2/TZ |  |

Tato průvodní zpráva je přiložena informativně, týká se nejen části gastro, ale i stavební části, která není předmětem veřejné zakázky části gastro, ale bude součástí samostatné veřejné zakázky na stavební práce.

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

Jedná se o vnitřní stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy Základní školy Hrabina v Českém Těšíně, ul. Zelená 1686/3. Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerezi, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude zcela beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny. Pomocí nového řešení dojde k vylepšení stávajícího stavu s maximálním využitím stávajícího vybavení s výměnou pouze těch zařízení, které jsou na konci životnosti, vyžadují časté opravy a těch které svou energetickou náročností a morálním zastaráním neumožňují efektivní a rentabilní provoz. Důraz byl kladen na zvýšení kapacity mycího stroje, vzhledem k tomu, že stávající mycí stroj kapacitně nestačil a mytí probíhalo z velké části ručně.

Většina zařízení bude po demontáži nainstalována na původní místa a dojde pouze k minimálním změnám dispozic, bez dopadu na vzduchotechniku, která zůstane bez úprav. Počítá se s kompletní demontáží všech stávajících zařízení a jejich opětovnou montáží po dokončení úprav v kuchyni.

Nově doplněné zařízení umožní plynulé kontinuální vaření, s následným uchováním při bezpečné teplotě, v průchozí termoskříni, do doby expedice. Nové technologie přinesou do provozu kuchyně potřebné úspory energie a díky menšímu vyzařovanému teplu (indukční sporák, izolované multifunkční zařízení, mycí stroj s rekuperací tepla z odpadních par), i zlepšení klima v kuchyni.

Současné kapacity výroby zůstanou nezměněny a v provozu bude denně produkováno maximálně 600 porcí obědů, s výběrem ze 2 druhů hlavních jídel a jedné polévky. Denně je přibližně 180 porcí obědů distribuováno do jídelny v ZŠ Slezská Český Těšín a 20 porcí do jídelny ve Slezské Diakonii. Až 400 obědů denně je vydáváno z prostoru kuchyně do jídelny, která k ní přiléhá.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení),lokální opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů, maleb. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

Nebudou prováděny žádné zásahy do nosných konstrukcí budovy ani nebude žádným způsobem měněn venkovní vzhled budovy. Jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby.

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3 |  |
| --- | --- |

b) místo stavby					Český Těšín, ul. Zelená 1686/3

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:  		parc.č. 1060/33, k.ú. Český Těšín

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy školy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor stavby			           		Město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

IČO: 						00297437

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant					Ing. Jaromír Šňupárek

Živičná 2858/11

702 00 Ostrava

ČKAIT : 1100059

dokumentaci vypracovali v částech :

stavební část					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr,

zdravotechnika					Ing. Šňupárek, Ing. Šnajdr

elektroinstalace					Ing. Havlena

gastro						p. Tomáš Kalabus

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem.

A.3. Seznam vstupních podkladů:

-podrobné zaměření 1.NP objektu -kuchyně a přilehlých místností

-místní průzkumy

-původní projektová dokumentace-částečně dostupná

-zadání objednatele