B

Souhrnná technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA V KUCHYNI ZŠ SLOVENSKÁ

| Stavebník: | Město Český Těšín Nám. ČSA 1/1 737 01 Český Těšín |
| --- | --- |
| Místo stavby: | ZŠ Slovenská Slovenská 1911/1 737 01 Český Těšín |
| Kat. území: | Český Těšín [623 164] |
| Charakteristika stavby: | Výměna staré nefunkční vzduchotechniky kuchyně za novou |
| Vypracoval: | Ing. Wieslaw Kotas |
| Schválil: | Ing. Wieslaw Kotas |
| Osoba oprávněná zpracováním PD: | Ing. Wieslaw Kotas |
| Stupeň dokumentace: | DSP + DPS (jednostupňový projekt) - zpracováno dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. |
| Datum | 04/2024 |

Obsah

B.1 Popis území stavby	3

B.2 Celkový popis stavby	3

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	3

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	3

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	3

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	4

B.2.6 Základní charakteristika objektů	4

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	4

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	4

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	4

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	4

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	4

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	4

B.4 Dopravní řešení	4

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	4

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	4

B.7 Ochrana obyvatelstva	5

B.8 Zásady organizace výstavby	5

B.9 Závěr	5

# B.1 Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

### Pozemek pro výměnu vzduchotechniky v kuchyni: parcela č. 2952/16, kat. území Český Těšín [623 164] – jedná se o výměnu staré vzduchotechniky školní kuchyně za novou s rekuperací odpadního tepla

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

neřeší se, došlo pouze k obhlídce řešených prostorů školní kuchyně

### stávající ochranná a bezpečnostní pásma

neřeší se

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

neřeší se

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

ke zhoršení životního prostředí stavbou nedojde, zhotovitel stavby bude při stavbě bránit znečišťování pozemní komunikace

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

neřeší se – stavba – výměna vzduchotechniky bude probíhat uvnitř kuchyně základní školy, pro nové vzduchovody budou použity stávající prostupy ve stěnách

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

neřeší se, zábory nejsou zapotřebí

- územně technické podmínky (zejména napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

stavba bude využívat stávající napojení bez nutnosti navýšení kapacity jednotlivých přípojek

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

výměna vzduchotechniky není podmíněná žádnou jinou stavbou a nevyvolává jiné investice

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

### Jedná se o výměnu staré vzduchotechniky v školní kuchyni za novou včetně vzduchotechnického potrubí, vyústek a digestoří. Nová vzduchotechnika bude pracovat s maximálním vzduchovým výkonem 11 950 m3/h. Jednotka je osazena účinným deskovým zpětným získáváním tepla s výkonem max. 117,3 kW, výkon ohřevu vzduchu max. Qo = 54 kW, chladící výkon max. 48,4 kW.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o výměnu vzduchotechniky v školní kuchyni, není předmětem dokumentace

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nová vzduchotechnická jednotka bude instalována ve strojovně vzduchotechniky na 1.NP. Stará strojovna odpadního vzduchu na 3.NP bude zrušena, prostupy stropem po starém odvodním potrubí budou zality betonem. Výfuk i sání vzduchu pro novou VZT jednotku bude proveden ze severovýchodní fasády objektu.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o výměnu vzduchotechniky v školní kuchyni, není předmětem dokumentace

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Nová vzduchotechnika je navržena v souladu s obecně technickými požadavky a platnými ČSN. Kontroly a revize zařízení vzduchotechniky musí být prováděny v pravidelných periodách stanovených příslušným předpisem.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

Výměna vzduchotechniky školní kuchyně se řeší v severní části objektu v 1.NP

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzduchotechnika školní kuchyně: rovnotlaké nucené větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla, zimním ohřevem a letním ochlazování přívodního vzduchu. Podrobný popis – viz projektová dokumentace zařízení vzduchotechniky.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je zpracované Ing. Juditou Spasovou (odb. zp. č. Š-OZO-46/2003)

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Nová navržená vzduchotechnika kuchyně je osazena účinným deskovým rekuperátorem za účelem snížení spotřeby tepelné energie pro ohřev přívodního vzduchu

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržená nová vzduchotechnika kuchyně odpovídá požadavkům vyhl. č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, vyhl. č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, nař. vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhl. č. 93/2012 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Realizovaná výměna vzduchotechniky nevyžaduje zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma. Odpady, které  vzniknou při demontážních a montážních pracích, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování odpadů vznikajících během realizace stavby.. Montážní práce budou probíhat pouze mezi 6 – 22 hod.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Viz. předchozí bod B.2.10

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Na staveništi je zdroj elektrické energie i zdroj vody

# B.4 Dopravní řešení

Dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se na předmětnou stavbu nekladou žádné požadavky

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaná výměna vzduchotechniky školní kuchyně nevyvolává potřebu řešení terénních úprav, řešení vegetace ani jiných úprav v rámci exteriéru.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Viz. bod B.2.10

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Z hlediska základních požadavků ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2000 Sb. nedojde navřenou výměnou vzduchotechniky ve školní kuchyni ke změně stávajícího stavu.

# B.8 Zásady organizace výstavby

Výměna vzduchotechniky školní kuchyně bude prováděna montážní firmou na základě výsledků výběrového řízení. Odhad ceny realizace: 2 422 000,- Kč bez DPH. Předpokládá se termín realizace od 07/2024 do 08/2024 (období letních prázdnin). Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci: 4 – 8. Samotné demontážní a montážní práce budou probíhat v rámci interiéru – prostory školní kuchyně, pouze instalace zdroje tepla/chladu a stoupací odpadní potrubí bude instalováno v severovýchodní části objektu školní kuchyně. Napojení na vodu a elektrickou energii bude provedeno v rámci vnitřních prostorů školní kuchyně. Pro dočasné navážení a uskladnění strojů a montážního materiálu budou využity prostory stávající strojovny vzduchotechniky a další prostory kuchyně.

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z právních předpisů:

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# B.9 Závěr

Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků objednatele a v souladu s platnými

ČSN a předpisy pro projektování. Další podrobnosti jsou patrné v projektové dokumentaci.

V Třinci 22.4.2024

Vypracoval: Ing. Wieslaw Kotas