Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Úsporná spotřeba vody bude zajištěna instalací úsporných produktů, které budou mít dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Splachovací zařízení budou s omezovači průtoku. Umyvadlové bateire budou s maximálním průtokem 6 l/min, sprchové baterie s maximálním průtokem 8 l/min.

Zdravotechnická zařízení

WCz – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy cca 530 mm / 360 mm

- toaleta bez tradičního oplachového kruhu, zadní odpad

- záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

WCv - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 mm / 360 mm, 
výška 380 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

WCz+B – zavěšené WC s bidetovou funkcí

- záchodová závěsná mísa včetně bidetové funkce, keramika bílá, rozměry mísy cca 540 mm / 365 mm, včetně pákové baterie s termostatickou funkcí (max. teplota omezena na 38°C

- toaleta bez tradičního oplachového kruhu, zadní odpad

- záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UM1 – umyvadlo menší

- bílé, obdélníkové umyvadlo, rozměry cca 550 x 360 mm, výška 150 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem

- umyvadlový sifon s výpustí click-clack, materiál mosaz, barva zlatá kartáčovaná

UM2 – umyvadlo větší

- bílé, obdélníkové umyvadlo, rozměry cca 650 x 460 mm, výška 160 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem

UM1, UM2 – umyvadlový sifon

- umyvadlový sifon s výpustí click-clack, materiál mosaz, barva zlatá kartáčovaná

- určeno pro místnosti 1.01, 1.05, 1.09, 2.01, 2.03, 2.07, 2.08, 2.09, 3.01, 3.04, 4.01, 4.03, 4.07, 5.01, 5.04

UM1, UM2 – umyvadlový sifon

- umyvadlový sifon s výpustí, materiál matná nerez

- určeno pro místnosti 0.14, 1.14, 2.11, 3.13, 5.11, 5.12, 5.13

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, rozměry cca 640 mm x 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UP1 – umyvadlový pult – místnost č. 4.12

- dva obdélníková umyvadla pod desku, bez otvoru pro kohoutek, s přepadem, součástí matný nerezový sifon

- vnější rozměry umyvadla cca 565 mm x 400 mm, vnitřní rozměry umyvadla 
cca 495 x 330 mm, výška 195 mm

- umyvadlový pult je složen z nástěnné konstrukce, která nese horní desku a boční stěny, celkové rozměry šířka 500 mm, délka 1840 mm (možno upravit podle tl. navazujícího keramického obkladu stěn)

- horní deska materiál umělý kámen, barva bílá, jeden celistvý kus

- pohledová vrstva bočních stěn stejný jako zvolený obklad stěn (na výšku jednoho formátu), spára ve stejné barvě

UP2 – umyvadlový pult – místnost č. 1.12, 2.10, 3.14

- tři obdélníková umyvadla pod desku, bez otvoru pro kohoutek, s přepadem, součástí matný nerezový sifon

- vnější rozměry umyvadla cca 565 mm x 400 mm, vnitřní rozměry umyvadla 
cca 495 x 330 mm, výška 195 mm

- umyvadlový pult je složen z nástěnné konstrukce, která nese horní desku a boční stěny, celkové rozměry šířka 500 mm, délka 2700 mm

- horní deska materiál umělý kámen, barva bílá, jeden celistvý kus

- pohledová vrstva bočních stěn stejný jako zvolený obklad stěn (na výšku jednoho formátu), spára ve stejné barvě

P- pisoár

- bílé, rozměry cca 310 x 340 x 540 mm, včetně upevňovací sady, průtok 0,3 – 0,7 l/s, vnitřní přívod, zadní odpad

- součástí automatický infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, s integrovaným zdrojem, samočinné splachování po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu, krycí deska nerez

V- závěsná výlevka

- keramická závěsná úklidová výlevka, bílá, rozměry cca 510 x 435 mm

- včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

VPV – podlahová vpusť

- podlahová vpusť s vodorovným odtokem, pevný izolační límec, sifonová vložka, plastově výškový stavitelný nástavec, zápachový uzávěr

- mřížka z nerez oceli 115 x 115 cm, odtok DN 40/50

VPS – podlahová vpusť

- podlahová vpusť se svislým odtokem, pevný izolační límec , sifonová vložka, plastově výškový stavitelný nástavec, zápachový uzávěr

- mřížka z nerez oceli 115 x 115 cm, odtok DN 50

LŽ– liniový sprchový žlab

- celonerezový žlab (nerez ocel třídy AlSi 304) s roštem z děrovaného plechu

- pachový uzávěr – jednodílný s vyjímatelnou přepadovou trubičkou, provedení příruby – trvale součástí žlabu, připojený izolační pás s přesahem 60 mm

- součástí jsou výškově stavitelné nohy, kotvící materiál, protihluková sada, sprchový žlab, odtoková vpusť svislá a rošt

- vnitřní šířka žlabu 80 mm, délka žlabu 900 mm (délka žlabu bude upřesněna přímo na stavbě, po provedení vyzdění okolních příček)

- svislý odpad – místnost č. 1.15, boční odpad – místnost č. 0.14

Podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením

- podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením k rozvodu vody, krycí deska nerez, háčky na fixaci ke zdi, jednoduché čištění pomocí servisního otvoru, pochromovaný výtokový ventil se zpětnou klapkou a přivzdušněním

- zbývající části z PP, teplotně a chemicky odolné

Podomítkový klimatizační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší, povrch kartáčovaná zlata

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu, hadička pro teplou vodu bude zaslepena a připevněna k umyvadlu tak, aby nebyla viditelná

- určeno pro místnosti 1.01, 1.05, 1.09, 2.01, 2.03, 2.07, 2.08, 2.09, 3.01, 3.04, 4.01, 4.03, 4.07, 5.01, 5.04

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší, chromový povrch

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, perlátor 5,7 l/min

- včetně hadiček na přívod vodu

- určeno pro místnosti 0.14, 1.12, 1.14, 2.10, 2.11, 3.13, 3.14, 4.12, 5.11, 5.12, 5.13

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- omezovač průtoku 5L/min při 3 barech, perlátor omezující růst bakterií

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

SB – Sprchová sekvenční termostatická baterie, místnost č.

- sprchová sekvenční termostatická baterie, otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň plynulému nastavení teploty

- ochrana při dotyku s povrchem baterie proti popálení a blokaci max. teploty vody, průtok 8L/min při tlaku vody 3 bary

- hladká vnitřní úprava těla – prevence proti bakteriím

- součástí sprchová sestava s pojezdem – sprchová tyč, sprchová hadice, ruční sprcha

HL – přivzdušňovací ventil

-	přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou

- 	zařazení do třídy A1

- 	průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 12380 je 37 l/s

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 200 x 400 mm (pro čistící kusy kanalizace) – podle velikosti keramického obkladu, 200 x 200 mm (pro vodovodní kohouty) – podle velikosti keramického obkladu bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Mřížka pro přivzdušňovací ventil

- plastová mřížka 200 x 200 mm, montáž do stěny s rámečkem (pro možnost kontroly přivzdušňovacího ventilu) – v hygienických prostorech umístit podle velikosti keramického obkladu

H – Vnitřní hydrantový systém

- vnitřní hydrantový systém, montáž do zdi

- hydrantová skříň z ocelového plechu, provedení s plnými dvířky, barva bílá RAL 9003, rozměry skříně 650x650x285 mm

- vystrojení: tvarově stálá hadice PH – stabil D 25, délka hadice 30 m, kulový ventil D 25 z poniklované mosazi, propojovací hadice

OH – ohřívač vody

-	maloobjemový elektrický zásobníkový ohřívač vody, určený pro jedno odběrné místo, instalace pod odběrné místo

- 	objem 4,6 L, rozměry cca 338x290x278 mm (VxŠxHL), příkon topného tělesa 
1,5 kW

Vybavení pro tělesně postižené - zakresleno na výkrese č. D.1.2.2.2.18

- sklopné madlo k WC, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- sklopné madlo ke sprše, nerezové, délka 800 mm

- kombinované madlo do sprchy, vodorovná i svislá část, pro zavěšení sprchového sedátka, nerezové, svislá část délky min. 500 mm, vodorovná část délky 
min. 600 mm

- sprchové sedátko sklopné, montáž na madlo, kostra nerez, sedátko a opěrka s plastových modelů, sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, barva bílá

- univerzální rohová tyč na sprchový závěs s háčky, chromové provedení, tvar L (včetně sprchového závěsu)

Vybavení WC a předsíněk

- V01 - nástěnný dávkovač tekutého mýdla, provedení nerez

- V02 - zásobník pro toaletní papír, materiál broušená nerez ocel, povrchová úprava nerez ocel matná

- V03 – zásobník hygienických sáčků, materiál broušená nerez ocel, povrchová úprava nerez ocel matná

- V04 – čistící sada, záchodová štětka a držák, nádobka nízká z matovaného skla, ostatní materiál nerez matná

- V05 - odpadkový koš nášlapný, hranatý, objem 5L, s vyjímatelnou nádobkou, tiché dovírání, materiál nerez ocel a plast, povrchová úprava broušená nerez

- V06 - háček na oděvy jednoduchý, povrchová úprava broušená nerez

- V07 – osoušeč rukou, s HEPA filtrem, doba sušení 12 s, provedení povrchové úpravy bílá, napojení na elektro síť

- V08 - zrcadlo sklopné nad umyvadlem (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry cca 400 x 600 mm (š x v), rámeček nerez

- V09 – zrcadlo místo keramického obkladu stěn, výška zrcadla 4x výška formátu obkladu (výška cca 800 mm), umístění ve výšce cca 1020 mm od podlahy

- m.č. 0.14 – rozměry 600x800 mm (ŠxV) na střed umyvadla

- m.č. 1.12 – rozměry 2700x800 mm (ŠxV) šířka stejná jako umyvad. pult

- m.č. 1.14 – rozměry 600x800 mm (ŠxV) na střed umyvadla

- m.č. 2.10 – rozměry 2700x800 mm (ŠxV) šířka stejná jako umyvad. pult

- m.č. 2.11 – rozměry 1300x800 mm (ŠxV)

- m.č. 3.13 – rozměry 1595x800 mm (ŠxV)

- m.č. 3.14 – rozměry 2700x800 mm (ŠxV) šířka stejná jako umyvad. pult

- m.č. 4.12 – rozměry 1840x800 mm (ŠxV) šířka stejná jako umyvad. pult

- m.č. 5.11 – rozměry 1020x800 mm (ŠxV)

- m.č. 5.12 – rozměry 1716x800 mm (ŠxV)

- m.č. 5.13 – rozměry 600x800 mm (ŠxV) na střed umyvadla

V01			   V02			  V03		      V04

V05			  V06  	    		V07		       V08

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC – instalace SDK

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC invalida

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací, konstrukce s možností upevnění podpěr, konstrukce určená pro závěs WC s velkým vyložením

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek pro výlevku

- stavební výška 1750 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, napouštěcí ventil s nízkou hlučností, výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro umyvadlo

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro pisoár

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody a kanalizace

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod vody návlekové trubice tl. dle DN

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK