# celková obnova budovy zš kontešinec po požáru

# D.1.2.4.6.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Projektová DOKUMENTACE – DPS

Objednatel:	Město Český Těšín

Se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:	POLSON SECURITY s.r.o.

Se sídlem:	Třída Tomáše Bati 364, 763 02 Zlín – Louky

Místo stavby:

Datum:	05/2025

Revize č.	1

Zpracoval: Michal Zelo, Projektant videodohledových systémů; Odborně způsobilá osoba v požární ochraně Z-OZO-153/2022

Schválil: Ing. David Polášek, Autorizovaný technik - č. 1302446 ČKAIT, Technika prostřední staveb, specializace elektrotechnická zařízení;

Technik požární ochrany Z-TPO-93/2019, podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zadávání veřejných zakázek

- zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

- Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitosti profilů zadavatele

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Obsah

Podklady	3

Nutné koordinace uložení koncových prvků slaboproudých rozvodů ve dveřích a zárubních	5

MULTIMEDIÁLNÍ A AV TECHNIKA	6

AKTIVNÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ	7

POČÍTAČOVÉ, SERVEROVÉ A SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ	8

Úvod

Název stavby:

Místo stavby: ZŠ Kontešinec, Masarykovy sady 104, 737 01 Český Těšín

všeobecně

## Podklady

### Ostatní části projektové dokumentace

- Půdorysné výkresy, řezy a další výkresy stavební části projektové dokumentace

- Textová a výkresová část projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby (Ing. Judita Spásová – 5/2025)

### Uživatelské požadavky

- Poznámky z osobního jednání se zástupcem investora – ředitelem ZŠ Marcelem Žebrokem

- Výkresy obsahující poznámky se zadáním investora

### Legislativní podklady

- Obecně závazné zákonné i podzákonné právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby

- Platné české technické normy

Podrobně viz. níže, odstavec „LEGISLATIVA“.

### Ostatní podklady

- Vypracované projektové dokumentace podobných staveb shodného využití a analýza autorského dozoru po stavbě těchto objektů

- Odborná literatura, odborné periodické publikace

- Katalogy výrobců, katalogy certifikačních autorit

- Vlastní projekční manuál a projekční šablony, vlastní předchozí projektové dokumentace a vzorové projektové dokumentace tuzemských i zahraničních staveb

ROZSAH A KONCEPCE

### Účel a využití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 405/2017, 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby a této skutečnosti odpovídá její rozsah.

Nad rámec výše uvedeného rozsahu je projektová dokumentace vypracována dle firemních směrnic kvality a projekčních šablon a dále dle nejnovějších trendů ve výzkumu i vývoji a na trhu v oblasti technologie elektronických komunikací a slaboproudých rozvodů.

Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. seznam příloh) textové i výkresové části jsou koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují.

Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky slaboproudých rozvodů a technologií sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část (není-li v technické zprávě uvedeno jinak).

Nejsou-li ve výkresové části, případně v technické zprávě výslovně vyjmenovány stavební díly slaboproudých rozvodů a technologií, které dodá investor, uživatel, případně, že budou použity stávající, je nutné na stavbu dodat kompletní sestavy slaboproudých rozvodů a technologií tak, aby vznikl funkční celek.

## Řešené technologie

- Multimediální a AV technika

- Aktivní prvky datové sítě

- Počítačové, serverové a softwarové vybavení

Rozvod uživatelského ozvučení a audiovizuální techniky včetně rozvodu zobrazování časoměrných a výsledkových informací při sportovních programech je předmětem samostatného projektové dokumentace.

Aktivní prvky datové sítě (AP, switche, …) nejsou předmětem projektové dokumentace.

Specifické požadavky

## Základní technické údaje

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu i v případě poruchy)

Při nasazení v prostorech normálních, nebezpečných i zvlášť nebezpečných dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 je ochrana zajištěna bezpečným malým napětím (tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4-41.) Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu)

Ochrana je zajištěna izolací živých částí, krytem (přepážkami – odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 412. Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

(tj. ochrana v případě poruchy)

Ochrana všech prvků napájených napětím 230 V je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413. Bezpečným malým napětím SELV.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: normální

Údaje o provozních podmínkách

Napěťové soustavy

a)	1+N+PE, ~50 Hz, 230 V – TN – C/S

c) 1224 V/IT – obvody SELF

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

a) Soustava NN-AC

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000 V st. je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN/C-S, podle článků 413.1.1 až 413.1.2.1 a 413.1.3 až 413.1.3.N14 dle ČSN 33 2000-4-41.

## Koordinace s projektovou dokumentací

### Připojení koncových prvků

Koncové prvky budou propojeny a zapojeny do určených a připravených zásuvek – datových, „silnoproudých“, popř. na výstupná panely a propojeny s další připravenou technologií.

### Umístění datových a jiných zásuvek ve stolech

Vybrané datové zásuvky jsou řešeny jako součást stolu, buď pro snazší přístup učitele/uživatele (přírodovědná učebna), nebo pro připojení PC, ke kterému, ale uživatel nemá mít přímý přístup – toto umístění je třeba koordinovat s výrobci vybavení učebny.

### Umístění počítačů ve stolech

Počítače je třeba s veškerou kabeláží umístit do patřičných schránek nebo polic ve stolech – toto je třeba koordinovat s výrobci stolů.

Projektant nemůže nést odpovědnost za chybně objednané slaboproudé prvky pouze na základě výkazu výměr bez přímé koordinace s výrobci dveří či oken při realizaci díla.

# MULTIMEDIÁLNÍ A AV TECHNIKA

Ve všech učebnách bude připraveno ozvučení z externího vstupu a multimediálního zařízení učebny. V učebnách budou nástěnné panely se vstupem HDMI a USB zapojené do projekčního/zobrazovacího zařízení a audio (JACK 3,5 mm) do reproduktorů – příprava předchozí stavební části.

Učebny (mimo 4.07 A 5.07)

Pro projekci bude sloužit Interaktivní projektor s laserovým zdrojem svitu a dlouhou životností (až 30 000 hod. v úsporném režimu). Projektor s ultra krátkou vzdáleností projekce, poskytne vysoký světelný výkon i bez zatemnění místnosti. Bude upevněn k výškově nastavitelné tabuli na pylonech, která umožní velký výškový rozsah (min. 1000 mm) a bude mít plochu minimálně 88“. Pylony budou kotveny dle doporučení výrobce. Bude dále vybavena dvěma výklopnými křídly, které ji v uzavřeném stavu zakryjí. Tabule i křídla budou u v bílém keramickém provedení, tabule bude magnetická. Součástí bude i set psacích per pro interaktivní projektor.

Projektor bude připojen do LAN sítě, do připraveného HDMI/USB panelu, propojen do mixážního audio zesilovače a zapojen do zásuvek 230 V.

## Učebny s interaktivními displeji 4.07 A 5.07

V učebnách 4.07 a 5.07 bude umístěn Interaktivní displej, min. uhlopříčky 86“ s rozlišením 4K UHD s úhly viditelnosti 178° a dotyková technologie musí rozeznat minimálně 20 současných dotyků. Musí být umožněno použití doteku prstem nebo popisovačem. Stojan bude elektricky výškově nastavitelný s kotvením do stěny a podlahy – rozsah min 900 mm. Set postranních křídel pro interaktivní displej 86". Křídla musí v zavřeném stavu krýt dotykovou plochu displeje. Povrch křídel je bílý. Součástí bude i set psacích per.

Displej bude připojen do LAN sítě, do připraveného HDMI/USB panelu, propojen do mixážního audio zesilovače a zapojen do zásuvek 230 V.

## Hudebna

Hudebna bude vybavena monitorem, nebo TV s obrazovkou 85“ QLED 4K UHD, tato bude umístěna v připraveném prostoru ve skříních – nutno koordinovat.

## IP telefony

V objektu budou umístěny bezdrátové IP telefony s podporou SIP, až 8 telefonu na jednu DECT základnu, případně obdobné řešení zaručující pokrytí. DECT základna bude podporovat PoE 802.3af. Současný počet hovorů odpovídá minimálně počtu ruček na DECT. Umístění: kancelář speciálního pedagoga, jednací místnost, Kancelář správce sítě, Knihovna, Školník, místnost uklízeček, Ostatní pozice budou využívat telefony dodané společně s videovrátníky/interkomy.

# aktivnÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ

Veškerá strukturovaná kabeláž bude strukturou „do hvězdy“ svedena do serverovny – 4.10, kde bude také umístěn stojanový RACK 45U 800x800 mm pro veškeré technologie. Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro distribuci ethernetu mezi uživatelské zásuvky a technologie (Wi-Fi, LAN, EKV, …), případně k distribuci telefonních linek.

## Bezdrátová (radiová) lokální datová síť (WLAN)

Je požadováno pokrytí řešených prostor bezdrátovou datovou sítí (WLAN). Toto je navrženo tak, aby v plném osazení Access pointů do těchto portů byly dostatečnou intenzitou radiového signálu pokryty všechny prostory při využití přenosu v pásmu 2,4GHz, 5GHz a 6GHz a modulací až dle IEEE 802.11be – WiFi7. Umístění vychází z optimalizace pomocí SW výrobce, je doporučeno ověřit pokrytí na místě při realizaci a případně konzultovat s investorem. Anténa 2x2/4x4 MIMO, 2,5 Gb/s port, PoE napájení.

## Datová síť LAN

Pro komunikaci aktivních prvků, koncových prvků, VoIP atd. je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3ab, 1000BASE-T (tzv. Gigabit Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely 6A kategorie.

Pro komunikaci mezi aktivními prvky je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3z, typ 1000BASE-LX, která ke svému přenosu využívá kabely se singlemódovými optickými vlákny (OM4 dle TIA/EIA 492AAAD).

Datová infrastruktura bude provozována na řízených síťových prvcích (switchích) s podporou VLAN, které zajistí oddělení jednotlivých logických podsítí – samostatné VLAN budou vyhrazeny pro LAN, AP, IP telefonii (VoIP) a ostatní technologie. Tímto způsobem bude zajištěna vzájemná provozní izolace, segmentace sítě a zvýšená úroveň datové

## Agregační optický switch

Použité aktivní prvky budou v hlavním RACKu zapojeny do optického agregačního switche s min 8x 10 Gb/s SFP+ šachtami.

## PoE Switche

Budou použity 48+ portové switche, vybavené 1 Gb/s porty a 2,5 Gb/s porty. Všechny budou disponovat 4x 10G SFP+ šachtami. Podpora PoE 802.3af/at/bt.

## AP kontrolér, firewall, VPN server

Mezi aktivními prvky bude zařízení sloužící jako kontrolér pro připojené AP, pro alespoň 20 AP celkem.
Dále bude systém vybaven plně stavovým Firewallem s IDS/IPS. Tento dokáže rozpoznat a řídit datové toky na základě aktuálního stavu spojení. Uživatel může definovat detailní pravidla přístupu na základě IP adres, portů, protokolů, stavu spojení a dalších parametrů. Bude také nabízet funkci VPN serveru.
Toto může plnit jedno, nebo více zařízení.

## Napájení POE

Pro možnost napájení dalších prvků (AP, IP telefony, interkomy atp.) jsou veškeré aktivní prvky navrženy s podporou napájení přes síť Ethernet (Power over Ethernet – PoE) dle normy IEEE 802.3 af/at, minimálně na 50 % portů při využití 15 W / port.

## Kompatibilita

Veškeré aktivní prvky budou od jediného výrobce z důvodu snadné a shodné obsluhy s možností dohledu v uživatelském SW. Veškeré použité aktivní příslušenství (DAC, SFP) bude originální značky výrobce technologie, nebo jím přímo doporučené, nikoli OEM. 
Prvky nabídnou záruku 5 let.

## POČÍTAČOVÉ, SERVEROVÉ a SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

Požadavky na vybavení vč. licencí vyplývají z definic ve výkazu-výměru. Pro Windows server jsou požadovány licence per User ve verzi EDU. Windows server v plnohodnotné licenci. PC budou vybaveny Win11 Pro s podporou Active Directory.

## Provozní server

Rackové provedení a umístění v hlavním RACKu v serverovně. Definice a specifikace požadavků viz výkaz-výměr.

## Pracovní stanice/Server pro provoz jazykové učebny

Učebna bude vybavena multimediálním výukovým systémem, který slouží ke správě a interaktivní výuce jazyků formou přímé audiovizuální komunikace mezi vyučujícím a žáky. Systém umožňuje obousměrný přenos zvuku, sdílení obrazovky, záznam hlasu, správu studijních aktivit a centrální kontrolu všech zařízení v reálném čase.

Základní funkce systému:

- Obousměrná audio komunikace mezi učitelem a žákem.

- Sdílení výukových materiálů a obrazovek.

- Možnost záznamu hlasu studentů a jeho přehrávání pro zpětnou vazbu.

- Správa testů a cvičení na dálku, dohled nad obrazovkami žáků.

- Integrace s LMS systémy, možnost hybridní výuky.

- Lokální serverová jednotka s licencovaným softwarem pro správu tříd a obsahu

.

Každé žákovské pracoviště bude vybaveno:

- Samostatným počítačem kompatibilním se softwarem

- Jednou datovou zásuvkou CAT 6A, propojenou do centrálního rozvaděče v učebně.

- Propojovací kabeláž bude vedena v podlaze nebo kabelových lištách, chráněna proti mechanickému poškození a v souladu s ČSN EN 50174.

Další specifikace je v dokumentu „Příloha č.1 - požadavky na jazykovou učebnu.pdf“

## Žákovské PC s monitorem

Budou jimi vybaveny učebna jazyků, tak učebna informatiky – definice a specifikace požadavků viz výkaz-výměr.

## Učitelská pracovní stanice s monitory

Jedná se o tři pracoviště, dvě se dvěma monitory – jazyková učebna a učebna informatiky a pracoviště s jedním monitorem – hudebna. Definice a specifikace požadavků viz výkaz-výměr.

## Ostatní vybavenost

Ostatní prvky jsou definovány položkově ve výkazu-výměru.

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Při montáži výše uvedených zařízení a rozvodných vedení je třeba respektovat příslušné normy, předpisy a pokyny výrobce, týkající se vlastního zařízení, ale i souběhů a křížení s rozvodným vedením ostatních zařízení.

Je třeba, aby montáž prováděly firmy, které k tomu mají oprávnění. Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržet ustanovení bezpečnostních předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy, technické podmínky pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých prvků.

- Zásady EMC

Veškeré zařízení bude instalováno v souladu s požadavky EMC dle souboru norem ČSN EN 50370 a ČSN EN 61000.

### Bezpečnost práce

Bezpečnost práce při výstavbě se Nařízením vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále pak ostatními souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.

Veškeré konstrukce a zařízení, jakož i práce při výstavbě musí splňovat všechny předpisy, upravující bezpečnost práce.

### Odpady

Při provádění vnitřních instalací a při pokládce kabelů venkovních rozvodů vznikne z hlediska zákona o odpadech malé množství inertního odpadu (kabely, PVC trubky apod.).

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb. a budou označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou mimo areál staveniště k dalšímu využití, resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. S veškerým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a bude vedena jeho evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a zákona 477/2001 Sb. v platném znění.

### Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN EN50110-1, -2 ed.2 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

### Související stavebně montážní práce

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN EN 50110-1, -2 Obsluha a práce na el. zařízeních

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

- ČSN 73 3050 Zemní práce;

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- NV č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- ČSN EN 50110-1, -2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 54 (soubor) – Elektrická požární signalizace

- ČSN EN 50398-1 – Poplachové systémy

- ČSN 342710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN EN 50849 – Nouzové zvukové systémy

- ČSN 730875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN EN 50131, ČSN CLC/TS 50131-1, TNI 334591 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PTZS)

- ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 – Strukturovaná kabeláž

- ČSN EN 61643-11, -21 – Ochrany před přepětím nízkého napětí

- ČSN EN 50310 – Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN EN 62368-1 – Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie

- ČSN EN 55032, ČSN EN 55035 – Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

- ČSN EN ISO 13857 – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

Dle zákoníku práce z. č. 262/2006 par.102 provést:

" Montážní firma musí před zahájením prací na el. zařízení vyhodnotit elektrická a mechanická rizika a podle něj stanovit způsob vykonávání práce a bezpečnostní opatření "

Při zhotovení díla nutno respektovat:

- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

### Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

### První pomoc

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

- poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

- praktickým výcvikem vybraných pracovníků

- v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1/96

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95

### Soupis požadavků na montážní práce a materiál

- Montáž bude provedena dle výkresové dokumentace.

- Při montážních pracích je nutno dodržovat vztahující se normy dle kapitoly "Normy a předpisy související z bezpečností práce a PO".

- Při instalaci hlásičů ve výškách a v prostorách rizikem úrazu el. Proudem je nutno vypracovat postup prací a prokazatelně jej odsouhlasit s zodpovědnými pracovníky uživatele.

### Soupis požadavků a upozornění pro uživatele

- Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500.

- Při provozování tohoto el. zařízení dodržovat ČSN 34 3101, ČSN 34 3108, ČSN EN 50 110-1, -2 a ČSN 342710.

- Provoz PZTS v souladu s ČSN EN 50131-1 ed.2

- Provoz VSS v souladu se zákonem 110/2019 Sb. A ČSN EN 62676-4

- Legislativa

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu:

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

Na realizované rozvody a technologie i jejich jednotlivé části a díly.

V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých rozvodů či sítí elektronických komunikací (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

- S instalačními manuály, doporučeními výrobců i ostatními podklady od výrobce a technickými podmínkami použití použitých materiálů, zařízení a technologií

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo využito zejména těchto závazných právních předpisů:

- Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška 268/2009Sb o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se změnami: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.

- Nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky se změnami: 312/2005 Sb

- Nařízení č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE se změnami: 251/2003 Sb., 128/2004 Sb.

- Zákon č. 311/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Poznámka: Výše uvedené normy se předpokládají v aktuálním znění nejnovější vydané edice a všech změnových či doplňujících aktuálně platných úprav. Pokud je dočasně v souběhu platnost nižší a vyšší edice normy stejného označení, pak pro tuto projektovou dokumentaci platí níže uvedené normy vždy ve znění novější edice vyššího pořadového čísla (edice).

závěr

Projektová dokumentace stupně DPS bude sloužit jako podklad pro další stupeň „Realizační (dodavatelskou) projektovou dokumentaci“, kde budou upřesněny konkrétní typy komponentů. Dodavatel ve své nabídce předloží specifikaci nabízeného zařízení (např. katalogové listy), ze kterých bude patrné, že zařízení splňuje požadavky zadavatele.

Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (MS EXCEL), jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavení v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky. Za správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost dodavatel.

Po ukončení montáže předá organizace investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletnosti montáže, certifikáty a „prohlášení o shodě “. Instalovaná zařízení musí mít certifikaci pro Českou republiku.

Veškeré uživatelské manuály musí být v českém jazyce dle § 9, § 10 odst. 2, § 11 a § 24 odst. 7 písm. e) a i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 2087, § 2094 odst. 1 a § 2099 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### Prohlášení dle § 10 odstavce 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.:

Prohlašuji, že já jako osoba provádějící projektování odpovídám za kvalitu provedené projekční činnosti a písemně potvrzuji, že jsem při tom splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Kvalifikací odpovídám požadavkům §5 odstavce 5 vyhlášky.

Zpracoval: Michal Zelo

Schválil: Ing. David Polášek

Ve Zlíně dne 30.6.2025