Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

region Morava

Technické řešení I.

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – Přístupová síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPI - metalické a optické kabelové přístupové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  | 2-kolové schvalování |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | CaTN VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU |  |  |

| ### Budoucí uživatel | CETIN Moravskoslezsko |  |
| --- | --- | --- |
| ### Stavebník | město Český Těšín ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín | zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního, Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 731 122 628 e-mail: tomiczkova@tesin.cz |
| ### Zpracovatel | Vegacom a.s. | Ing. Milan Černocký |
| ### Předkladatel | Vedoucí: Manažer: | Pavel Sedlář Pavel Sedlář |
| ### Schvaluje |  | p.L.Uhrová, Ing.T.Marek. R. Koňař |

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metal. a optická kab. přístupová síť |
| Typ investice: | Vynucená přeložka investora |
| HOST: | Český Těšín |

# Kapacitní údaje

| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0.506 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.30 km |  |  |
| Délka optických kabelů | 0 km |  |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0, 000 km |  |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 184,8 kmp |  |  |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.183 km |  |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |  |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 1206párů |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: | SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU |
| --- | --- |

Termíny:

| Platnost ÚR od: | ÚR dodá investor s naším stavebním objektem |
| --- | --- |
| Nabytí právní moci ÚR: |  |
| Plánované zahájení přípravy: |  |
| Plánované ukončení přípravy: |  |
| Plánované zahájení realizace: | bude upřesněno investorem |
| Plánované ukončení realizace: | bude upřesněno investorem |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

1.2 Účel stavby:

Lokalita stavby se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Karviná, městě Český Těšín, katastrálním území Český Těšín, číslo k.ú. 623164. Území výstavby se nachází v centrální části města Český Těšín, tedy v zastavěné části. Poloha je dostatečně zřejmá z výkresové části dokumentace. Území pro výstavbu leží mezi sil. II/468 (ul. Jablunkovská) a sil. II/648 (ul. Frýdecká), ze severu bezprostředně sousedí s areálem stávajícího autobusového nádraží, a z jihu je ohraničeno stávající účelovou komunikací (zásobování supermarket Billa). V bezprostředním okolí výstavby je čerpací stanice Shell a supermarket Billa. Stavba nepatrnou částí zasahuje i do Komenského sadů (pouze výstavba chodníku). Stavba zpevněných ploch vyvolává překládku sítě CETIN.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Podkladem byl projekt pro územní řízení získaný od firmy 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupen: Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica – jednatel společnosti ve věcech technických Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica , tel.: +420 602 444 722 e-mail: kubica@7s.cz

2.2 Navrhované řešení: ### Technické řešení ## Technické údaje – stávající stav Z důvodu výstavby dopravního terminálu a parkoviště v Českém Těšíně se dostává do kolize stávající trasa podzemního vedení CETIN. V blízkosti nové komunikace, která vede do prostoru dopravního terminálu a ulice Jablůnkovská se nachází stávající síťový rozvaděč SR41, ze které odchází kabel TCEPKPLE 3XN0,4 do plastového pilíře UR41/46. Tato větev se dostává do kolize jak s novou komunikací, tak s ostrůvkem uprostřed křižovatky. Tuto větev je nutno přeložit do nové trasy tak,aby prostup vedl bez přerušení přes novou vozovku s ukončením v na straně SR41 v travnaté ploše až za chodníkem a na opačné straně min 1m od krajnice v chodníku ze zámkové dlažby. Dále je stavbou nových komunikací a zpevněných ploch dotčena trasa metalického kabelu TCEPKPFLE600XN0,4 , která vede od síťového rozvaděče SR41 směrem k ulici Frýdeckou, kterou pak trasa kříží a pokračuje už mimo hranice stavby. Souběžně vedou s kabelem dvě prázdné optické trubky HDPE40. Ze síťového rozvaděče SR41 pak vychází kabel PPFLE20XN0,4, který se v děličce S97 větví na čtyři kabely PPFLE5XN0,4, které jsou v kolizi se stavbou. ## Popis montážních prací První větev ze síťového rozvaděče SR41, ze které odchází kabel TCEPKPLE 3XN0,4 do plastového pilíře UR41/46 bude řešena pokládkou nového kabelu PPFLE3XN0,4 s ukončení na stávající zářezové liště SR41 a na druhé straně bude kabel naspojkován na stávající kabel spojkou XAGA 43/8-350 s označením markerem. V místě křížení nové komunikace bude vybudován prostup dle řezu P2, kdy ve výkopu 50x130cm budou osazeny dvě chráničky PE110 s obetonování. Prodloužení chrániček přes chodník bude řešeno uložením dvou chrániček PE110 do prosáté zeminy viz řez Q2. Celková délka této překládané větve bude cca 42m. Stávající kabel PPFLE3XN0,4 bude odpojen ze zářezových lišt SR41. Druhá větev od síťového rozvaděče SR41 s metalickým kabelem TCEPKPFLE600XN0,4 a dvou prázdných optických trubek HDPE40 bude řešena jako vřezávka nového kabelu a optických trubek v překládané trase. Jelikož je přeložená trasa delší než stávající trasa o cca 2m ale rovněž s ohledem na křížení stávajících inženýrských sítí a také dvou komunikací, je překládka navržena pokládkou nových kabelů a optických trubek v překládané trase. Celková délka této překládané větve je cca 145m. Překládka začíná v místě síťového rozvaděče SR41 a trasa vede převážně v chodníku ze zámkové dlažby s křížením vjezdu na plánované parkoviště v délce 6,5m a dále budou kříženy dvě vozovky vjezdu na dopravní terminál, kde budou vybudovány prostupy v délce 20m a 11,5m. Prostupy budou vybudovány dle řezu P3, kdy v kabelové rýze 50x130cm budou do betonového lože tloušťky 30cm s kari sítí, budou uloženy tři chráničky 2xPE110mm+ 1xPE160. Prodloužení chrániček přes chodníky bude řešeno uložením tří chrániček 2xPE110+1xPE160 do prosáté zeminy viz řez Q3. V chodníku bude provedena kabelová rýha 50x130cm s pískovým ložem tloušťky 20cm a zákrytem kabelu a optických trubek plastovými krycími deskami viz řez A. Nově navržená trasa vede v novém chodníku v souběhu s novým rozvodem veřejného osvětlení SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. V přeložené kabelové trase bude položen nový kabel TCEPKPFLE600XN0,4 a dvě optické trubky HDPE40 O/BB a HDPE40Č/BB. Metalický kabel bude ukončen na stávajících zářezových lištách SID-C v RS41 s tím, že bude odpojen stávající metalický kabel PPFLE600XN0,4. Na konci překládky u stávajícího prostupu přes ulici Frýdeckou bude ukončena překládka naspojkováním na stávající kabel kabelovou spojkou typ XAGA 550 160/42-720 s označením markerem. Jelikož nelze kabel spojkovat v blízkosti stávajícího prostupu bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy v délce cca 10m s přeložení kabelu i optických trubek do přeložené trasy a tím pádem bude prostor pro manipulaci s kabelem při spojkování. Optické trubky budou v místě SR41 ukončeny koncovkami Plasson 40 s ventilkem a v místě prostupu na ulice Frýdecké budou osazeny rozebíratelné spojky Plasson 40. Sávající čtyři kabely 5XN0,4, které vychází z děličky S97 budou řešeny překládkou a rušením. V případě rezervy v délce 67m dojde ke zrušení. Další dvě rezervy délky 47m a 55m budou naspojkovány v nové spojce XAGA550 43/8-350 s pokládkou dvou nových kabelů PPFLE5XN0,4 v překládané trase kabelu PPFLE600XN0,4 a dvou HDPE40. Před zahájením překládky sdělovacího kabelu je nutné provést kontrolní měření elektrických parametrů Po ukončení přeložek budou na kabelech provedena veškerá předepsaná měření elektrických parametrů. Po dokončení přeložky bude provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci vedení. Přeložkou místních telefonních kabelů nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti kabelů. Pokládání kabelů se bude řídit TPP 2001-1(TP69a-d)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. Na kabelech bude provedeno stejnosměrné i střídavé měření elektrických parametrů a na optických trubkách bude provedena kalibrace a tlakování. Zemní práce Zemní práce při souběhu a křížení inženýrských sítí se budou provádět ručně. Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny: -Ve volném terénu a v chodníku budou metalické kabely ve společné trase s optickými trubkami uloženy v kabelové rýze s krytím 120cm. Kabely budou v pískovém loži se zakrytím plastovými krycími deskami a výstražnou fólií. - V místě prostupu pod komunikacemi budou uloženy chráničky typu PE110 v betonovém loži se zákrytem kari sítí. Krytí chrániček pod vozovkou bude min. 120cm. - Křížení kabelů se silnoproudými kabely bude chráněno betonovým žlabem TK1 s přesahem 1m na každou stranu. Nejmenší vzdálenost při křížení je 10cm pro NN a 30cm pro VN (horní okraj silového kabelu - spodní okraj žlabu). - Křížení kabelů s vodovodním potrubím bude chráněno betonovým žlabem TK1 s přesahem 1m na každou stranu, nejmenší vzdálenost při křížení je 20cm (horní okraj potrubí - spodní žlabu). - Nad trasou sdělovacích kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení kabelových spojek a obou konců prostupů přes komunikace bude provedeno markerem. Po ukončení montážních prací budou na kabelech provedena veškeré měření elektrických parametrů se zápisem do protokolů. Montážní práce na kabelech smí provádět pouze firma, která má oprávnění provádět práce na síti elektronických komunikací. Trasa je zakreslena v situačním plánu , kde jsou uvedeny jednotlivé řezy zemních prací , průběh stávajících inženýrských sítí a průběh nových inženýrských sítí. Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku. Po skončení prací na tomto objektu se musí provést oprava a doplnění dokumentace dle skutečného provedení a opravené elaboráty se odevzdají na místo určené v „Dohodě o vynucené překládce …“ Způsob zaměření tras sdělovacího vedení bude upřesněn na základě požadavku CETIN a.s. před zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby a bude odpovídat Technické směrnicí B400.TD000002. Dotčené parcely Trasou přeložky budou dotčeny pozemky : Katastrální území: Český Těšín par.č. 1829/1, 1826/2, 1828/12, 1828/9, 1828/8, 1828/3, 3300/2 - vlastník Město Český Těšín. Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřeny konečné smlouvy o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN.

2.3 Popis tras

viz Situační plán přeložek

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely typu TCEPKPFLE , kabelové spojky typ XAGA 550, Optické trubky HDPE40, Spojky a koncovky optických trubek Plasson,

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-2 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-3 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2001-4 (TP 69 d) - Výstavba přístupových sítí č. IV TPP 2002 Výstavby přístupových sítí optické kabely ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončení stavby je nutno provést na metalických kabelech závěrečné měření dle TPP 2001-1 - 4 a TI 14. (měření K1). Na optických kabelech bude provedeno měření v souladu s metodikou uvedenou v TPP 2002 Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa přeložek sítě elektronických komunikací CETIN bude koordinována především se stavební částí zpevněných ploch a souběžným rozvodem VO SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Investor - Město Český Těšín, Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 731 122 628 e-mail: tomiczkova@tesin.cz Projektový koordinátor CETIN: Ing. Tomáš Marek – 602696938. Zpracovatel CaTN – ing. Milan Černocký 777 895 187 Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| 1-TECHNICKÁ ZPRÁVA | CaTN |
| 2-SITUAČNÍ PLÁN PŘELOŽKY CETIN | CaTN |
| 3-SCHEMATICKÝ PLÁN | CaTN |
| 4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU | CaTN |
| 5-PŘEHLEDOVÁ SITUACE | CaTN |
| ROZPOČET PPD | CaTN |