B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Bezbariérové užívání

V projektu je i zohledněno užívání chodníků osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. V projektu jsou řešené zásady vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností

- Úroveň koncového obrubníku v místě styku chodníků s vozovkou přilehlých místních komunikací (ul. Lípová, Sokolovská a projektovaná páteřní komunikace) je snížena na úroveň max. +20mm.

- Šířka chodníků u SO 101 je 2000-2700mm	, u SO 102 - 2000mm a u SO 103 je šířka 3000mm a 2000mm.

- Rampové sklony v chodníkové části jsou ve sklonu 1:8. U autobusové zastávky 1:20.

- Podélný sklon chodníků je max. 3,3%.

- Příčný sklon chodníků podél ul. Lípové (SO 101) a páteřní komunikace (SO 102) je 2%. Příčný sklon u stezky pro chodce a cyklista (SO 103) je 1%.

- Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

- Na styku chodníků s přilehlými místními komunikacemi jsou navržené varovné pásy šířky 400mm. Varovné pásy jsou navržené ve všech místech snížené obruby a jsou po celé délce snížení hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm.

- U autobusové zastávky na ul. Lípové je instalován signální pás šířky 800mm mezi oplocením areálu VOP GROUP (přirozená vodící linie) a nástupní hranou zastávky. Nástupní hrana je z obrubníku zastávkového (bezbariérového) s reliéfní úpravou vyvýšeného 20cm nad vozovku. Podél obruby je povrch chodníku v délce 12m a šířky 30cm ze zámkové dlažby červené barvy tvoříc kontrastní pás.

- Varovné pásy a signální pás jsou provedené v hmatové úpravě z reliéfní dlažby s nopy.

- Vodící linie nového chodníku podél ul. Lípové (SO 101) je tvořena částečně tvořena podezdívkou stávajícího oplocení a částečně obrubníkem s vyvýšením 60mm nad úroveň chodníku (přirozená vodící linie). U objekt SO 102 přirozenou vodící linií je obrubník chodníkový vyvýšený 60mm nad úroveň chodníků, u objektu SO 103 se jedná o pravostranný obrubník ve směru staničení respektive směru příchodu k místu pro přecházení.

- Signální pásy, varovné pásy a hmatný pás jsou v v červené barvě.

- Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

V rámci tohoto projektu nejsou instalovány prvky pro sluchově postižené.

- Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

- Hmatové prvky v podobě varovných pásů, signálního pásu a obrubníku zastávkového z hmatovou úpravou budou z materiálů, které po dobu užívání stavby, v níž jsou tyto prvky instalovány, splní požadavky uvedené v odstavci 1.2.0 přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- Prvky jsou z materiálů splňujících požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 ve znění pozdějších předpisů, a konkrétně nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vypracoval ing. Zbigniew Fukala